QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG XÂY DỰNG VÀ SÀNG LỌC
60 TUYẾN ỨNG VIÊN XE MÁY HÀ NỘI

Từ mạng đường OSM – phân tích QGIS – ranh giới vùng phát thải thấp năm 2030 – phân tầng không gian – ma trận sinh tuyến – điểm neo – kiểm soát trùng lặp

Tài liệu tổng hợp phương pháp nghiên cứu
Cập nhật tháng 9 năm 2026

Lưu ý: các tầng không gian V1–V5 và N1–N10 là phân tầng nghiên cứu, không phải ranh giới pháp lý. Mọi tỷ lệ RC1–RC4 và mọi kết luận về độ phủ phải được tính từ bản chụp dữ liệu OSM có ngày xác định và lớp ranh giới pháp lý có hiệu lực.

# TÓM TẮT PHƯƠNG PHÁP

Tài liệu này hợp nhất các trao đổi và bộ tài liệu đã xây dựng trước đó về 50 tuyến OSM/QGIS, cơ sở tỷ lệ cấp đường, quy trình lựa chọn 30 tuyến và chương trình 60 tuyến – hai chu trình lái. Trọng tâm của bản này là làm rõ cách chuyển từ mạng đường và bộ tiêu chí định lượng thành từng tuyến có hình học và chuỗi tên đường cụ thể, đồng thời giải thích vì sao mỗi tuyến được sinh ra, tuyến nào có nguy cơ trùng và tuyến nào có thể thay thế.

Chuỗi phương pháp cốt lõi:

Mạng đường Hà Nội từ OSM

↓

Lọc mạng mà xe máy có thể lưu thông hợp pháp

↓

Chuẩn hóa RC1–RC4 và tính tỷ lệ chiều dài

↓

Chồng lớp ranh giới vùng phát thải thấp năm 2030

↓

Tách mạng trong vùng và ngoài vùng

↓

Chia các tầng không gian nghiên cứu

↓

Lập ma trận tầng không gian × RC

↓

Xác định các ô thiếu độ phủ và đặt điểm neo

↓

Sinh nhiều phương án tuyến trên mạng có hướng

↓

Tính độ phủ, trùng lặp và giá trị bổ sung

↓

Giữ 20 tuyến trong vùng + 40 tuyến ngoài vùng làm tập ứng viên

↓

Kiểm tra thực địa và khóa hình học trước khi chọn 30 tuyến đo chính thức

Nguyên tắc quan trọng nhất là tên đường không phải là đầu vào quyết định tuyến. Tuyến phải được hình thành từ các ô cần phủ, các điểm neo và đường đi hợp pháp trên mạng. Chuỗi tên đường chỉ được trích xuất sau khi hình học tuyến đã được xác lập.

# CẤU TRÚC TÀI LIỆU

1. Mục tiêu và nguyên tắc thiết kế mẫu tuyến

2. Kiến trúc cơ sở dữ liệu phục vụ xây dựng và lựa chọn tuyến

3. Mạng đường Hà Nội và cách xác định tỷ lệ RC1–RC4

4. Kế hoạch bóc tách OSM trên nền QGIS

5. Lọc mạng đường xe máy

6. Chồng lớp ranh giới vùng phát thải thấp năm 2030

7. Phân tầng không gian trong và ngoài vùng

8. Bộ tiêu chí định lượng tạo và sàng lọc tuyến

9. Cách QGIS hỗ trợ tính từng chỉ tiêu

10. Bài toán ma trận sinh tuyến và điểm neo

11. Ma trận sinh tuyến khung 20 ô trong vùng và 40 ô ngoài vùng

12. Bảng giải thích từng tuyến L01–L20

13. Bảng giải thích từng tuyến O01–O40

14. Quy trình kiểm tra, thay tuyến và khóa tập ứng viên

15. Kiểm soát độ tin cậy chiều dài và khả năng tái lập

16. Sản phẩm dữ liệu bắt buộc và tài liệu tham khảo

# 1. MỤC TIÊU VÀ NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ MẪU TUYẾN

## 1.1. Mục tiêu

Xây dựng cơ sở dữ liệu mạng đường có thể truy vết từ đoạn OSM đến tuyến ứng viên và tuyến đo chính thức.

Tính cơ cấu chiều dài RC1–RC4 cho toàn Hà Nội, riêng trong vùng phát thải thấp năm 2030 và riêng ngoài vùng.

Sinh tập tuyến từ ma trận định lượng, không chọn tuyến chỉ bằng kinh nghiệm hoặc tên đường.

Giải thích được từng tuyến: tuyến sinh ra để phủ ô nào, dùng điểm neo nào, bổ sung biến hạ tầng nào, có nguy cơ trùng với tuyến nào và có tuyến thay thế nào.

Giữ khả năng tái lập: một người khác dùng cùng dữ liệu, cùng lớp ranh và cùng quy tắc phải tái tạo được tuyến hoặc phương án tương đương.

## 1.2. Nguyên tắc thiết kế

Đơn vị cơ bản để đánh giá độ phủ là chiều dài đoạn đường trong từng ô tầng không gian × RC, không phải số tuyến.

Tỷ lệ RC1–RC4 không được giả định trước; phải tính từ dữ liệu mạng sau khi lọc xe máy.

Tuyến trong vùng chỉ được khóa khi toàn bộ hình học cuối nằm trong vùng; tuyến ngoài vùng chỉ được khóa khi toàn bộ hình học cuối nằm ngoài vùng.

Điểm neo được dùng để điều khiển tuyến đi qua các ô cần phủ; tên đường chỉ là kết quả mô tả sau khi đã có hình học.

Không ghi đè dữ liệu OSM bằng quan sát thực địa; giữ riêng giá trị gốc, giá trị hiện trường và giá trị cuối sau kiểm soát chất lượng.

Ngưỡng 30% cho ô mục tiêu và ngưỡng cảnh báo trùng 50% trong tài liệu này chỉ là ngưỡng quản trị mẫu đề xuất để thử nghiệm, không phải quy chuẩn pháp lý.

# 2. KIẾN TRÚC CƠ SỞ DỮ LIỆU PHỤC VỤ XÂY DỰNG VÀ LỰA CHỌN TUYẾN

Cơ sở dữ liệu nên tổ chức theo các lớp liên kết bằng mã ổn định. Tên đường không được dùng làm khóa chính vì một tên đường có thể gồm nhiều đoạn OSM, có thể đổi tên hoặc có hai chiều hình học khác nhau.

| Lớp | Tên lớp | Đơn vị bản ghi | Trường cốt lõi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mạng đường | Mỗi đoạn OSM | mã OSM; tên; loại đường; số làn; tốc độ giới hạn; một chiều; quyền xe máy; chiều dài |
| 2 | Ranh giới vùng 2030 | Đa giác | mã vùng; nguồn pháp lý; ngày số hóa; phiên bản |
| 3 | Tầng không gian | Đa giác | V1–V5 hoặc N1–N10; mô tả; phiên bản |
| 4 | Điểm neo | Điểm | mã neo; ô ma trận; đoạn OSM; khoảng cách tới ranh; trạng thái hợp pháp |
| 5 | Phương án tuyến | Đường | mã phương án; chuỗi neo; chiều dài; RC; tỷ lệ vùng; chỉ số trùng |
| 6 | Tuyến ứng viên | Đường | L01–L20; O01–O40; hình học đã chọn; trạng thái |
| 7 | Đoạn tuyến | Đoạn sau chồng lớp | mã tuyến; mã đoạn; tầng; RC; chiều dài; giá trị gốc/hiện trường/cuối |
| 8 | Ma trận độ phủ | Ô tầng × RC | chiều dài mạng; tỷ trọng mạng; chiều dài mẫu; tỷ trọng mẫu; chênh lệch |
| 9 | Ma trận trùng lặp | Cặp tuyến | chiều dài chung; tỷ lệ trùng; cờ cần xem xét |
| 10 | Kiểm tra thực địa | Mỗi chuyến sơ bộ | tệp quỹ đạo; sai khác; ảnh; quyết định giữ/sửa/đổi/loại |

## 2.1. Quy tắc ba lớp dữ liệu

Với các thuộc tính có thể sai hoặc thiếu trong OSM, giữ ba nhóm trường:

giá trị_gốc  →  giá trị_hiện_trường  →  giá trị_cuối

Số làn.

Tốc độ giới hạn.

Một chiều.

Quyền xe máy và hạn chế theo thời gian.

Tín hiệu/nút nếu phát hiện thiếu hoặc sai.

# 3. MẠNG ĐƯỜNG HÀ NỘI VÀ CÁCH XÁC ĐỊNH TỶ LỆ RC1–RC4

## 3.1. Phân loại nghiên cứu

| Mã | Thẻ OSM chính | Vai trò nghiên cứu |
| --- | --- | --- |
| RC1 | `primary`, `primary_link` | Trục chính/hướng tâm/vành đai; thường liên tục và có quy mô lớn. |
| RC2 | `secondary`, `secondary_link` | Trục thứ cấp đô thị; nhiều nút và tiếp cận hai bên. |
| RC3 | `tertiary`, `tertiary_link` | Đường thu gom/kết nối khu vực; hữu ích để phản ánh chuyển trạng thái. |
| RC4 | `residential`, `unclassified` | Đường địa phương; chỉ lấy các đoạn có ý nghĩa đại diện, tránh ngõ quá nhỏ. |

RC1–RC4 là hệ phân loại phục vụ nghiên cứu, không phải phân cấp pháp lý đường bộ Việt Nam. Các đoạn đường cao tốc, đường có hạn chế giống đường cao tốc hoặc các đoạn có thẻ quyền lưu thông mâu thuẫn không được tự động đưa vào mạng xe máy.

## 3.2. Tỷ lệ chiều dài

P(RCk) = L(RCk) / [L(RC1)+L(RC2)+L(RC3)+L(RC4)] × 100%

Phải tính tối thiểu ba bộ tỷ lệ: toàn mạng Hà Nội phù hợp với xe máy; mạng trong vùng năm 2030; mạng ngoài vùng năm 2030. Không dùng tỷ lệ toàn thành phố để áp cứng cho hai vùng.

| Khu vực | RC1 (%) | RC2 (%) | RC3 (%) | RC4 (%) | Ngày chụp OSM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Toàn Hà Nội | Điền sau bóc tách | Điền sau bóc tách | Điền sau bóc tách | Điền sau bóc tách | _____ |
| Trong vùng 2030 | Điền sau bóc tách | Điền sau bóc tách | Điền sau bóc tách | Điền sau bóc tách | _____ |
| Ngoài vùng 2030 | Điền sau bóc tách | Điền sau bóc tách | Điền sau bóc tách | Điền sau bóc tách | _____ |

Không điền trước các tỷ lệ bằng ước đoán. Đây là biến đầu vào phải được tính từ dữ liệu thực tế của mạng sau khi lọc.

# 4. KẾ HOẠCH BÓC TÁCH OSM TRÊN NỀN QGIS

| Bước | Xử lý | Đầu ra/ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chuẩn hóa nguồn | Lưu ngày tải OSM, phạm vi Hà Nội, nguồn ranh vùng, phiên bản dự án. |
| 2 | Sửa hình học | Chạy sửa hình học, loại đối tượng rỗng/trùng không hợp lệ. |
| 3 | Chuyển hệ tọa độ | Dùng hệ tọa độ phẳng đơn vị mét; có thể dùng VN-2000 / UTM 48N (EPSG:3405) cho phép đo chiều dài. |
| 4 | Lọc loại đường | Giữ các nhóm có tiềm năng phục vụ xe máy; loại/đánh cờ các nhóm không phù hợp. |
| 5 | Chuẩn hóa RC | Tạo trường RC1–RC4 từ trường `highway` nhưng vẫn giữ nguyên giá trị gốc. |
| 6 | Bóc thuộc tính | Giữ `lanes`, `maxspeed`, `oneway`, `access`, `motor_vehicle`, `motorcycle`, các hạn chế có điều kiện. |
| 7 | Tạo nút/tín hiệu | Tạo điểm giao cùng mức và lấy các điểm tín hiệu giao thông. |
| 8 | Chồng lớp ranh 2030 | Cắt mạng theo ranh vùng; tính chiều dài mới sau khi cắt. |
| 9 | Chồng lớp tầng không gian | Gán V1–V5 hoặc N1–N10 cho từng đoạn. |
| 10 | Tổng hợp ma trận | Tính tổng chiều dài cho từng ô tầng × RC. |
| 11 | Tạo điểm neo | Tạo tập neo ở các ô thiếu độ phủ và trên đoạn hợp pháp. |
| 12 | Sinh phương án tuyến | Dùng phân tích mạng A→B→C→D; tạo nhiều phương án. |
| 13 | Tính chỉ tiêu tuyến | Tỷ lệ vùng, RC, nút/km, tín hiệu/km, một chiều, trùng lặp. |
| 14 | Sàng lọc | Loại tuyến không hợp pháp/không thuần vùng; giữ phương án bổ sung độ phủ. |
| 15 | Xuất thực địa | Xuất bản đồ tuyến, mã đoạn, điểm cần kiểm tra và điểm đầu/cuối an toàn. |

# 5. LỌC MẠNG ĐƯỜNG XE MÁY

Bộ lọc cần thận trọng vì thẻ OSM chỉ là dữ liệu mô tả mạng; quyết định cuối về quyền lưu thông phải được xác minh bằng quy định và biển báo thực tế.

| Xử lý | Nhóm/thẻ dữ liệu | Nguyên tắc |
| --- | --- | --- |
| Loại khỏi tập chính | `motorway`, `motorway_link`; đường dành cho người đi bộ/xe đạp; `motorcycle=no` rõ ràng | Không dùng để sinh tuyến chính. |
| Đánh cờ bắt buộc kiểm tra | `trunk`, `trunk_link`, `motorroad=yes`, `access=no/private`, `motor_vehicle=no`, các hạn chế có điều kiện | Chỉ giữ sau khi xác minh xe máy đi hợp pháp. |
| Giữ có điều kiện | `primary`, `secondary`, `tertiary`, `residential`, `unclassified` và các nhánh liên kết phù hợp | Tiếp tục kiểm tra một chiều, hạn chế rẽ, công trình. |
| Đường dịch vụ | `service` | Không dùng làm lớp RC chính; chỉ dùng để kết nối hợp pháp khi cần. |

Điều kiện bắt buộc của một tuyến ứng viên chính:

Tỷ lệ chiều dài xe máy đi hợp pháp = 100%.

Tuyến liên tục theo đúng chiều đi.

Không phụ thuộc vào công trình/phân luồng tạm để tồn tại.

Điểm đầu và điểm cuối có thể tổ chức an toàn.

Có thể chạy lặp theo cùng hành lang trong chiến dịch đo.

# 6. CHỒNG LỚP RANH GIỚI VÙNG PHÁT THẢI THẤP NĂM 2030

Lớp ranh giới năm 2030 phải được xây dựng từ Nghị quyết số 57/2025/NQ-HĐND và các bản đồ/văn bản triển khai có hiệu lực tại thời điểm khảo sát. Không suy ranh chỉ từ tên đường hoặc chỉ từ một đường vành đai.

P_vùng,i = L_trong_vùng,i / L_tuyến,i × 100%

| Kết quả | Phân loại |
| --- | --- |
| P_vùng = 100% | Tuyến trong vùng chính |
| P_vùng = 0% | Tuyến ngoài vùng chính |
| 0% < P_vùng < 100% | Tuyến chuyển tiếp/dự phòng; không dùng cho hai cơ sở dữ liệu chính |

Sau phép chồng lớp, phải tính lại chiều dài vì hình học đã bị cắt. Đây là yêu cầu kỹ thuật quan trọng của QGIS: thuộc tính chiều dài lưu từ trước không tự động cập nhật khi hình học thay đổi.

# 7. PHÂN TẦNG KHÔNG GIAN TRONG VÀ NGOÀI VÙNG

Các tầng dưới đây là khung nghiên cứu để thiết kế mẫu. Ranh cuối phải được số hóa và kiểm tra bằng dữ liệu GIS; không được coi đây là phân vùng pháp lý.

## 7.1. Năm tầng trong vùng

| Mã | Tầng nghiên cứu | Đặc trưng |
| --- | --- | --- |
| V1 | Lõi lịch sử – trung tâm | Mạng phố dày, nhiều một chiều và tín hiệu; ưu tiên kiểm soát hạn chế theo thời gian. |
| V2 | Tây nội đô – Đống Đa/Ba Đình | Trục chính và đường kết nối, mật độ nút cao. |
| V3 | Tây Bắc – Cầu Giấy/Tây Hồ | Trục lớn, vùng chuyển tiếp và đoạn gần ranh. |
| V4 | Nam – Đông Nam nội đô | Vành đai, trục Bắc–Nam và mạng Hoàng Mai/Thanh Xuân. |
| V5 | Đông – Long Biên và phần mở rộng còn lại | Trục Đông–Tây, đường gom và mạng đô thị phía Đông. |

## 7.2. Mười tầng ngoài vùng

| Mã | Tầng nghiên cứu | Đặc trưng |
| --- | --- | --- |
| N1 | Ngay ngoài ranh phía Tây/Tây Nam | Hà Đông – Yên Nghĩa và các hành lang gần ranh. |
| N2 | Hoài Đức – Đan Phượng | Ven đô Tây/Tây Bắc, đường gom và đường địa phương. |
| N3 | Quốc Oai – Thạch Thất – Hòa Lạc | Trục Tây xa, có điều kiện chạy đều hơn. |
| N4 | Sơn Tây – Ba Vì | Đô thị vệ tinh và hành lang ngoại thành. |
| N5 | Chương Mỹ – Thanh Oai | Tây Nam, hỗn hợp quốc lộ – khu vực – địa phương. |
| N6 | Thường Tín – Phú Xuyên | Nam, trục Bắc–Nam và mạng địa phương. |
| N7 | Ứng Hòa – Mỹ Đức | Tây Nam xa, mạng khu vực/nông thôn. |
| N8 | Gia Lâm ngoài vùng | Phần phía Đông phải xác minh bằng chồng lớp ranh 2030. |
| N9 | Mê Linh | Đô thị – công nghiệp phía Bắc/Tây Bắc. |
| N10 | Sóc Sơn ngoài vùng | Phần ngoài khu vực thuộc ranh 2030; phải loại trừ phần Nội Bài nếu thuộc vùng. |

# 8. BỘ TIÊU CHÍ ĐỊNH LƯỢNG TẠO VÀ SÀNG LỌC TUYẾN

## 8.1. Ma trận mạng và sai lệch cơ cấu

q(h,k) = L_mạng(h,k) / Σ_h Σ_k L_mạng(h,k)

q_mẫu(h,k) = L_mẫu(h,k) / Σ_h Σ_k L_mẫu(h,k)

D_kết_hợp = 1/2 × Σ_h Σ_k | q_mẫu(h,k) – q(h,k) |

D_kết_hợp càng nhỏ, cơ cấu chiều dài của tập tuyến càng gần cơ cấu mạng. Không đặt ngưỡng cứng trước khi có dữ liệu; dùng chỉ số để so sánh các phương án và theo dõi bão hòa độ phủ.

## 8.2. Tỷ lệ ô mục tiêu của một tuyến

P_ô,i = L_i(h,k) / L_i × 100%

Có thể dùng 30% làm ngưỡng thử nghiệm ban đầu để một tuyến thực sự đóng góp đáng kể cho ô mục tiêu; cần kiểm tra độ nhạy trong khoảng 25–40% trước khi khóa phương pháp. Ô hiếm hoặc ô có tổng chiều dài mạng nhỏ có thể được xử lý riêng.

## 8.3. Trùng lặp tuyến

O(i,j) = L_chung(i,j) / min(L_i, L_j) × 100%

Gắn cờ “cần xem xét” khi O(i,j) từ 50% trở lên. Đây là ngưỡng quản trị mẫu đề xuất, không phải tiêu chuẩn. Quyết định loại chỉ được thực hiện khi hai tuyến vừa trùng hình học cao vừa có đặc trưng hạ tầng gần nhau.

## 8.4. Giá trị bổ sung của tuyến

ΔD_i = D_kết_hợp(S) – D_kết_hợp(S ∪ {i})

ΔD_i lớn nghĩa là thêm tuyến i làm tập mẫu gần cơ cấu mạng hơn. Đây là chỉ tiêu hữu ích để ưu tiên tuyến mà không phải chấm điểm cảm tính.

## 8.5. Véc-tơ đặc trưng hạ tầng

X_i = [P_RC1, P_RC2, P_RC3, P_RC4, số_làn, tốc_độ_giới_hạn, nút/km, tín_hiệu/km, tỷ_lệ_một_chiều]

Sau chuẩn hóa, khoảng cách giữa các véc-tơ có thể dùng để phát hiện hai tuyến tuy không trùng hoàn toàn nhưng mang thông tin hạ tầng gần giống nhau.

## 8.6. Tiêu chí bắt buộc và tiêu chí tối ưu

| Loại | Tiêu chí | Cách dùng |
| --- | --- | --- |
| Bắt buộc | Thuần vùng | Trong vùng: 100%; ngoài vùng: 0%. |
| Bắt buộc | Quyền xe máy | Toàn tuyến hợp pháp. |
| Bắt buộc | Liên tục | Không đứt, không đi ngược chiều. |
| Bắt buộc | Ổn định | Không phụ thuộc công trình/phân luồng tạm. |
| Tối ưu | Độ phủ | Giảm D_kết_hợp và bổ sung ô thiếu. |
| Tối ưu | Trùng lặp | Giảm O(i,j), đặc biệt khi véc-tơ hạ tầng cũng gần nhau. |
| Tối ưu | Đa dạng hạ tầng | Bổ sung số làn, tốc độ, nút, tín hiệu, đường địa phương. |
| Tối ưu | Khả năng thực địa | Điểm đầu/cuối an toàn, tuyến dễ lặp, định vị ổn định. |

# 9. CÁCH QGIS HỖ TRỢ TÍNH CÁC CHỈ TIÊU

| Chỉ tiêu/công việc | Công cụ QGIS | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| Sửa hình học | Sửa hình học | Làm sạch lỗi hình học trước phân tích. |
| Chuyển hệ tọa độ | Chuyển lớp sang EPSG:3405 hoặc hệ mét thống nhất | Bảo đảm chiều dài tính bằng mét. |
| Lọc xe máy | Lọc theo biểu thức | Loại/cờ các đoạn dựa trên `highway`, `motorcycle`, `access`, `motor_vehicle`, `motorroad`. |
| Chuẩn hóa RC | Máy tính trường | Ánh xạ `highway` → RC1–RC4. |
| Chồng lớp ranh | Giao cắt lớp | Tạo phần đường trong/ngoài vùng và giữ thuộc tính của cả hai lớp. |
| Chồng lớp tầng | Giao cắt lớp | Gán V1–V5 hoặc N1–N10 và cắt đường theo ranh tầng. |
| Chiều dài | Máy tính trường / thêm thuộc tính hình học | Tính lại `length_m` sau mọi phép cắt. |
| Nút giao | Giao cắt đường | Tạo điểm giao; loại giao khác mức và điểm trùng. |
| Tín hiệu | Vùng đệm + nối thuộc tính theo vị trí (tổng hợp) | Đếm nút tín hiệu trong hành lang tuyến. |
| Tỷ lệ RC | Thống kê theo nhóm / tổng hợp | Tổng chiều dài theo `route_id` và RC. |
| Tỷ lệ một chiều | Máy tính trường + tổng hợp chiều dài | Tổng chiều dài một chiều / chiều dài tuyến. |
| Điểm neo | Tạo điểm trên đường + chọn theo thuộc tính/vị trí | Đặt neo trong ô đang thiếu độ phủ. |
| Sinh tuyến | Phân tích mạng – đường đi ngắn nhất/nhanh nhất | Tạo đường A→B, B→C, C→D có xét hướng mạng. |
| Trùng lặp | Dựa trên mã đoạn dùng chung hoặc giao cắt hình học | Tính chiều dài đoạn chung giữa cặp tuyến. |
| Ma trận tầng × RC | Tổng hợp chiều dài theo hai khóa | Xuất bảng dùng để tính q(h,k), q_mẫu(h,k), D_kết_hợp. |
| Tự động hóa | Trình thiết kế mô hình xử lý của QGIS | Đóng gói chuỗi xử lý để tái lập khi dữ liệu OSM thay đổi. |

# 10. BÀI TOÁN MA TRẬN SINH TUYẾN VÀ ĐIỂM NEO

## 10.1. Logic sinh tuyến

ô cần phủ → đoạn mạng phù hợp → điểm neo → nhiều phương án đường đi → tính chỉ tiêu → chọn tuyến → trích chuỗi tên đường

Một tuyến không được tạo bằng cách viết trước chuỗi tên đường rồi cố gán tiêu chí. Chuỗi tên đường chỉ xuất hiện sau khi phương án hình học được chọn.

## 10.2. Điểm neo

Điểm neo là điểm điều khiển hình học tuyến nhằm buộc tuyến tiếp xúc với các ô cần đại diện. Một tuyến thường dùng 3–4 điểm neo: A là điểm bắt đầu, B/C là neo đại diện, D là điểm kết thúc.

Neo phải nằm trên hoặc rất gần đoạn OSM thuộc ô mục tiêu.

Đoạn neo phải cho phép xe máy đi hợp pháp.

Không đặt neo ngay trên ranh vùng; ưu tiên nằm trong vùng an toàn sau khi xét độ chính xác ranh.

Ưu tiên đoạn liên tục và ổn định, tránh công trình tạm thời.

Neo B/C nên được chọn để bổ sung RC, nút, tín hiệu hoặc loại môi trường còn thiếu.

Điểm đầu/cuối phải có khả năng dừng/khởi hành an toàn khi khảo sát.

## 10.3. Sinh nhiều phương án

Mỗi ô nên sinh 3–5 phương án khác nhau nếu mạng cho phép. Không mặc định phương án ngắn nhất là phương án tốt nhất. Một phương án dài hơn có thể có giá trị hơn nếu làm giảm D_kết_hợp và không tăng trùng lặp.

r* = phương án có ΔD lớn, P_ô đủ lớn, O_max thấp và thỏa toàn bộ điều kiện bắt buộc

# 11. MA TRẬN SINH TUYẾN KHUNG

Các ô dưới đây là ô thiết kế. Số tuyến thực tế trong mỗi ô không bắt buộc bằng nhau; sau khi bóc mạng, phân bổ phải theo tỷ trọng chiều dài q(h,k) và mức thiếu độ phủ. Nếu một ô không tồn tại hoặc quá nhỏ, không được cố tạo tuyến chỉ để đủ ma trận.

## 11.1. Ma trận 5 tầng × 4 RC trong vùng

| Tầng | RC1 | RC2 | RC3 | RC4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1 – Lõi lịch sử – trung tâm | Vùng × RC1 | Vùng × RC2 | Vùng × RC3 | Vùng × RC4 |
| V2 – Tây nội đô – Đống Đa/Ba Đình | Vùng × RC1 | Vùng × RC2 | Vùng × RC3 | Vùng × RC4 |
| V3 – Tây Bắc – Cầu Giấy/Tây Hồ | Vùng × RC1 | Vùng × RC2 | Vùng × RC3 | Vùng × RC4 |
| V4 – Nam – Đông Nam nội đô | Vùng × RC1 | Vùng × RC2 | Vùng × RC3 | Vùng × RC4 |
| V5 – Đông – Long Biên và phần mở rộng còn lại | Vùng × RC1 | Vùng × RC2 | Vùng × RC3 | Vùng × RC4 |

## 11.2. Ma trận 10 tầng × 4 RC ngoài vùng

| Tầng | RC1 | RC2 | RC3 | RC4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 – Ngay ngoài ranh phía Tây/Tây Nam | N1×RC1 | N1×RC2 | N1×RC3 | N1×RC4 |
| N2 – Hoài Đức – Đan Phượng | N2×RC1 | N2×RC2 | N2×RC3 | N2×RC4 |
| N3 – Quốc Oai – Thạch Thất – Hòa Lạc | N3×RC1 | N3×RC2 | N3×RC3 | N3×RC4 |
| N4 – Sơn Tây – Ba Vì | N4×RC1 | N4×RC2 | N4×RC3 | N4×RC4 |
| N5 – Chương Mỹ – Thanh Oai | N5×RC1 | N5×RC2 | N5×RC3 | N5×RC4 |
| N6 – Thường Tín – Phú Xuyên | N6×RC1 | N6×RC2 | N6×RC3 | N6×RC4 |
| N7 – Ứng Hòa – Mỹ Đức | N7×RC1 | N7×RC2 | N7×RC3 | N7×RC4 |
| N8 – Gia Lâm ngoài vùng | N8×RC1 | N8×RC2 | N8×RC3 | N8×RC4 |
| N9 – Mê Linh | N9×RC1 | N9×RC2 | N9×RC3 | N9×RC4 |
| N10 – Sóc Sơn ngoài vùng | N10×RC1 | N10×RC2 | N10×RC3 | N10×RC4 |

## 11.3. Cách quyết định ô cần ưu tiên

Thiếu(h,k) = q(h,k) – q_mẫu(h,k)

Ô có Thiếu(h,k) dương lớn được ưu tiên sinh thêm tuyến; ô đã lấy mẫu quá mức được giảm ưu tiên. Đây là cơ chế giúp 60 tuyến bám cấu trúc mạng thay vì bám số lượng cố định.

# 12. BẢNG GIẢI THÍCH TỪNG TUYẾN L01–L20

Bảng dưới đây ánh xạ 20 hành lang hiện có vào ma trận sinh tuyến. “Ô chính dự kiến” và “cặp cần kiểm tra trùng” chưa phải kết quả cuối; phải xác nhận sau khi dựng hình học trên mạng OSM và tính chiều dài theo QGIS.

| Mã | Hành lang hiện có | Tầng | RC mục tiêu | Ô cần phủ | Điểm neo A–B–C–D | Biến hạ tầng cần bổ sung | Cặp cần kiểm tra trùng | Lý do giữ | Tuyến thay thế |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L01 | Hồ Hoàn Kiếm – Tràng Thi – Điện Biên Phủ – Hoàng Diệu – Phan Đình Phùng – Hàng Đậu – Trần Quang Khải – Tràng Tiền | V1 | RC2 (RC1–RC3) | V1×RC2; phụ V1×RC3 | Hồ Hoàn Kiếm – Điện Biên Phủ/Hoàng Diệu – Hàng Đậu – Tràng Tiền | một chiều; tín hiệu; quyền lưu thông theo thời gian | L02, L10, L15 | Giữ để đại diện lõi lịch sử, mạng một chiều và hạn chế theo thời gian. | L15; nếu vẫn trùng, sinh lại tuyến V1×RC3 từ các đoạn RC3 ít trùng. |
| L02 | Lê Duẩn – Đại Cồ Việt – Trần Khát Chân – Nguyễn Khoái – Trần Quang Khải – Tràng Tiền – Tràng Thi | V1 | RC1 (RC1–RC2) | V1×RC1; phụ V1×RC2 | Lê Duẩn – Đại Cồ Việt – Nguyễn Khoái – Tràng Tiền | số làn; nút lớn; tín hiệu | L01, L10 | Bổ sung hành lang trục chính phía Đông–Nam của lõi. | L10 hoặc sinh lại V1×RC1 qua neo phía Đông. |
| L03 | Kim Mã – Nguyễn Chí Thanh – Láng Hạ – Giảng Võ – Kim Mã | V2 | RC1 (RC1–RC2) | V2×RC1; phụ V2×RC2 | Kim Mã – Nguyễn Chí Thanh – Láng Hạ – Giảng Võ | số làn; tốc độ giới hạn; tín hiệu | L07, L17 | Đại diện trục chính Tây nội đô, nhiều làn và tín hiệu. | L07 hoặc L17. |
| L04 | Xã Đàn – Phạm Ngọc Thạch – Chùa Bộc – Tây Sơn – Ô Chợ Dừa – Xã Đàn | V2 | RC3 (RC2–RC3) | V2×RC3; phụ V2×RC2 | Xã Đàn – Phạm Ngọc Thạch – Chùa Bộc – Ô Chợ Dừa | mật độ nút; dừng–khởi hành | L08, L18 | Bổ sung mạng thu gom/nút dày ở Đống Đa. | L08 hoặc sinh lại V2×RC3. |
| L05 | Bưởi – Lạc Long Quân – Võ Chí Công – Hoàng Quốc Việt – Bưởi | V3 | RC1 (RC1–RC2) | V3×RC1; phụ V3×RC2 | Bưởi – Lạc Long Quân – Võ Chí Công – Hoàng Quốc Việt | cấp đường; số làn; tín hiệu | L06, L15, L20 | Đại diện trục chính Bắc–Tây Bắc trong vùng. | L20 hoặc L06. |
| L06 | Cầu Giấy – Xuân Thủy – Hồ Tùng Mậu – Mai Dịch – Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy | V3 | RC1 (RC1–RC2) | V3×RC1; phụ V3×RC2 | Cầu Giấy – Xuân Thủy – Hồ Tùng Mậu – Mai Dịch | điểm gần ranh; quyền xe máy; số làn | L05, L20 | Bổ sung hành lang hướng tâm Cầu Giấy–Mai Dịch và kiểm tra gần ranh. | L05 hoặc L20. |
| L07 | Nguyễn Chí Thanh – Trần Duy Hưng – Lê Văn Lương – Láng – Nguyễn Chí Thanh | V2 | RC2 (RC1–RC2) | V2×RC2; phụ V2×RC1 | Nguyễn Chí Thanh – Trần Duy Hưng – Lê Văn Lương – Láng | số làn; tốc độ; nút lớn | L03, L17 | Bổ sung trục văn phòng phía Tây với nút lớn và biến thiên số làn. | L03 hoặc L17. |
| L08 | Nguyễn Trãi – Vũ Trọng Phụng – Nguyễn Tuân – Lê Văn Lương – Láng – Nguyễn Trãi | V4 | RC3 (RC1–RC3) | V4×RC3; phụ V4×RC1 | Nguyễn Trãi – Vũ Trọng Phụng – Nguyễn Tuân – Lê Văn Lương | một chiều; mật độ nút | L04, L18 | Bổ sung mạng hỗn hợp Thanh Xuân, có đường nhánh và nút dày. | L18 hoặc sinh lại V4×RC3. |
| L09 | Trường Chinh – Đại La – Minh Khai – Kim Ngưu – Trần Khát Chân – Đại Cồ Việt | V4 | RC1 (RC1–RC2) | V4×RC1; phụ V4×RC2 | Trường Chinh – Đại La – Minh Khai – Trần Khát Chân | số làn; tín hiệu; nút giao | L11, L19 | Đại diện hành lang Vành đai 2 Nam–Đông, nhiều nút và tín hiệu. | L11 hoặc L19. |
| L10 | Giải Phóng – Đại Cồ Việt – Phố Huế – Trần Hưng Đạo – Lê Duẩn – Giải Phóng | V1 | RC2 (RC1–RC2) | V1×RC2; phụ V1×RC1 | Giải Phóng – Đại Cồ Việt – Phố Huế – Trần Hưng Đạo | mật độ tín hiệu; số làn | L01, L02, L19 | Đại diện trục Bắc–Nam qua lõi, mật độ tín hiệu cao. | L02 hoặc L19. |
| L11 | Tam Trinh – Minh Khai – Đại La – Trường Chinh – Giải Phóng – Kim Đồng – Tam Trinh | V4 | RC2 (RC1–RC3) | V4×RC2; phụ V4×RC3 | Tam Trinh – Minh Khai – Trường Chinh – Giải Phóng | nút; số làn; công trình | L09, L18, L19 | Bổ sung Hoàng Mai, phản ánh nút dày và nguy cơ công trình. | L09 hoặc L19. |
| L12 | Lĩnh Nam – Vĩnh Hưng – Minh Khai – Tam Trinh – Lĩnh Nam | V5 | RC3 (RC2–RC3) | V5×RC3; phụ V5×RC2 | Lĩnh Nam – Vĩnh Hưng – Minh Khai – Tam Trinh | cấp đường; tín hiệu | L11, L14, L19 | Bổ sung khu Đông–Đông Nam với đường cấp trung gian. | L14 hoặc sinh lại V5×RC3. |
| L13 | Nguyễn Văn Cừ – Ngô Gia Tự – Đức Giang – Nguyễn Sơn – Nguyễn Văn Cừ | V5 | RC1 (RC1–RC2) | V5×RC1; phụ V5×RC2 | Nguyễn Văn Cừ – Ngô Gia Tự – Đức Giang – Nguyễn Sơn | cầu/đường gom; quyền xe máy | L14 | Đại diện trục chính Long Biên nội vùng và nhánh cầu/đường gom. | L14; nếu thiếu RC1, sinh lại V5×RC1. |
| L14 | Bồ Đề – Nguyễn Văn Cừ – Ngọc Lâm – Ngô Gia Tự – Việt Hưng – Bồ Đề | V5 | RC2 (RC2–RC3) | V5×RC2; phụ V5×RC3/RC4 | Bồ Đề – Nguyễn Văn Cừ – Ngọc Lâm – Việt Hưng | nút; tín hiệu; đường địa phương | L12, L13 | Bổ sung Long Biên khu vực và khả năng xuất hiện đường địa phương. | L13 hoặc L12. |
| L15 | Thụy Khuê – Thanh Niên – Yên Phụ – Nghi Tàm – Âu Cơ – Lạc Long Quân – Thụy Khuê | V3 | RC2 (RC2–RC3) | V3×RC2; phụ V3×RC3 | Thụy Khuê – Thanh Niên – Yên Phụ – Nghi Tàm – Âu Cơ | một chiều; mật độ nút | L01, L05, L20 | Đại diện Tây Hồ với nhiều một chiều/nút và chuyển tiếp phố cũ. | L05 hoặc L20. |
| L16 | Hoàng Hoa Thám – Bưởi – Cầu Giấy – Kim Mã – Đội Cấn – Hoàng Hoa Thám | V2 | RC3 (RC1–RC3) | V2×RC3; phụ V2×RC1 | Hoàng Hoa Thám – Bưởi – Cầu Giấy – Kim Mã – Đội Cấn | chuyển đổi cấp đường | L03, L05, L06 | Bổ sung chuyển đổi cấp đường Ba Đình–Cầu Giấy. | L03 hoặc L06. |
| L17 | Yên Hòa – Trung Kính – Trần Duy Hưng – Nguyễn Chí Thanh – Láng – Yên Hòa | V3 | RC3 (RC1–RC3) | V3×RC3; phụ V3×RC1 | Yên Hòa – Trung Kính – Trần Duy Hưng – Láng | tín hiệu; số làn; tốc độ | L03, L07, L20 | Bổ sung khu Yên Hòa–Trung Kính với trục chính xen đường kết nối. | L07 hoặc L20. |
| L18 | Khương Đình – Nguyễn Trãi – Trường Chinh – Giải Phóng – Kim Giang – Khương Đình | V4 | RC3 (RC1–RC3) | V4×RC3; phụ V4×RC1 | Khương Đình – Nguyễn Trãi – Trường Chinh – Kim Giang | nút; đường gom; quyền xe máy | L08, L11, L19 | Bổ sung phía Nam–Tây Nam, đường gom và nút hỗn hợp. | L08 hoặc L11. |
| L19 | Tân Mai – Trương Định – Giải Phóng – Đại Cồ Việt – Minh Khai – Tân Mai | V4 | RC2 (RC1–RC3) | V4×RC2; phụ V4×RC3 | Tân Mai – Trương Định – Giải Phóng – Minh Khai | tín hiệu; mật độ nút | L09, L10, L11, L18 | Đại diện Tương Mai–Tân Mai với mật độ tín hiệu/nút cao. | L11 hoặc L18. |
| L20 | Võ Chí Công – Nguyễn Hoàng Tôn – Lạc Long Quân – Hoàng Quốc Việt – Nguyễn Văn Huyên – Võ Chí Công | V3 | RC2 (RC1–RC2) | V3×RC2; phụ V3×RC1 | Võ Chí Công – Nguyễn Hoàng Tôn – Lạc Long Quân – Nguyễn Văn Huyên | điểm gần ranh; số làn; tốc độ | L05, L06, L15, L17 | Bổ sung phía Bắc Tây Hồ gần ranh, tốc độ và số làn lớn hơn lõi. | L05 hoặc L17. |

## Nhận xét phương pháp đối với 20 tuyến trong vùng:

Danh sách hiện tại thiên về RC1–RC3; RC4 phải được kiểm tra từ dữ liệu thực tế. Nếu RC4 chiếm tỷ trọng đáng kể trong mạng vùng mà tập 20 tuyến không phản ánh đủ, cần thay một số tuyến trùng bằng tuyến RC4 được sinh lại từ các ô thiếu.

Các cặp L03–L07–L17, L05–L06–L20, L09–L11–L19 và L12–L13–L14 là các nhóm cần ưu tiên kiểm tra trùng vì chia sẻ vai trò không gian hoặc hành lang tương tự.

Không giữ một tuyến chỉ vì đã có trong danh sách cũ. Quyết định cuối phụ thuộc vào ΔD, O(i,j), tính thuần vùng và thực địa.

# 13. BẢNG GIẢI THÍCH TỪNG TUYẾN O01–O40

Tương tự phần trong vùng, các tuyến ngoài vùng phải được chồng lớp với ranh năm 2030 để loại mọi đoạn vô tình nằm trong vùng. Đặc biệt chú ý Gia Lâm, Đông/Bắc Hà Nội và khu vực liên quan Nội Bài.

| Mã | Hành lang hiện có | Tầng | RC mục tiêu | Ô cần phủ | Điểm neo A–B–C–D | Biến hạ tầng cần bổ sung | Cặp cần kiểm tra trùng | Lý do giữ | Tuyến thay thế |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O01 | Nguyễn Trãi (phần ngoài ranh) – Trần Phú – Quang Trung – Ba La | N1 | RC1 (RC1–RC2) | N1×RC1; phụ N1×RC2 | Nguyễn Trãi ngoài ranh – Trần Phú – Quang Trung – Ba La | điểm cắt ranh; tốc độ; số làn | O02, O05 | Đại diện trục chính Tây Nam ngay ngoài ranh. | O02 hoặc sinh lại N1×RC1. |
| O02 | Tố Hữu (phần ngoài ranh) – Lê Trọng Tấn – Dương Nội – Yên Nghĩa | N1 | RC2 (RC1–RC2) | N1×RC2; phụ N1×RC1 | Tố Hữu ngoài ranh – Lê Trọng Tấn – Dương Nội – Yên Nghĩa | số làn; tín hiệu; đô thị mới | O01, O05 | Bổ sung đô thị mới phía Tây, số làn và tín hiệu. | O05 hoặc O01. |
| O03 | Đường gom Đại lộ Thăng Long: An Khánh – Song Phương – Quốc Oai | N2 | RC1 (RC1–RC2) | N2×RC1; phụ N2×RC2 | An Khánh – Song Phương – Quốc Oai | quyền xe máy; đường gom | O05, O06 | Đại diện đường gom Đại lộ Thăng Long và quyền xe máy. | O04 hoặc sinh lại N2×RC1 trên đường gom hợp pháp. |
| O04 | Quốc lộ 32: Nhổn – Trạm Trôi – Phùng | N2 | RC2 (RC1–RC2) | N2×RC2; phụ N2×RC1 | Nhổn – Trạm Trôi – Phùng | tốc độ; nút; quyền xe máy | O06, O07 | Bổ sung hướng Tây Bắc, tốc độ và nút trên Quốc lộ 32. | O07 hoặc O06. |
| O05 | Đường 70: Tây Mỗ – Đại Mỗ – Vân Canh – Nhổn | N1 | RC3 (RC2–RC3) | N1×RC3; phụ N1×RC2 | Tây Mỗ – Đại Mỗ – Vân Canh – Nhổn | cấp đường; công trình | O01, O02, O06 | Bổ sung đường kết nối ngoài ranh và biến công trình. | O06 hoặc sinh lại N1×RC3. |
| O06 | Vân Canh – Sơn Đồng – Trạm Trôi – Kim Chung | N2 | RC4 (RC2–RC4) | N2×RC4; phụ N2×RC2 | Vân Canh – Sơn Đồng – Trạm Trôi – Kim Chung | đường địa phương; nút | O04, O05, O07 | Bổ sung đường địa phương ven đô Hoài Đức. | O07 hoặc sinh lại N2×RC4. |
| O07 | Phùng – Tân Hội – Liên Trung – Đan Phượng | N2 | RC3 (RC2–RC3) | N2×RC3; phụ N2×RC2 | Phùng – Tân Hội – Liên Trung – Đan Phượng | tốc độ; số làn; quyền tiếp cận cục bộ | O04, O06 | Bổ sung đường kết nối Đan Phượng và quyền tiếp cận cục bộ. | O06 hoặc O04. |
| O08 | Quốc Oai – Sài Sơn – Phùng Xá – Thạch Thất | N3 | RC2 (RC2–RC3) | N3×RC2; phụ N3×RC3 | Quốc Oai – Sài Sơn – Phùng Xá – Thạch Thất | cấp đường; nút | O09, O39 | Đại diện mạng khu vực Quốc Oai–Thạch Thất. | O09 hoặc sinh lại N3×RC2. |
| O09 | Hòa Lạc – Thạch Thất – Bình Yên – Quốc Oai | N3 | RC1 (RC1–RC3) | N3×RC1; phụ N3×RC3 | Hòa Lạc – Thạch Thất – Bình Yên – Quốc Oai | tốc độ; chạy đều; nút thưa | O08, O39 | Bổ sung trạng thái chạy đều, tốc độ cao hơn và nút thưa. | O39 hoặc O08. |
| O10 | Quốc lộ 32 – Chùa Thông – Phùng Hưng – La Thành – Quốc lộ 21A | N4 | RC2 (RC1–RC3) | N4×RC2; phụ N4×RC3 | Quốc lộ 32 – Chùa Thông – Phùng Hưng – La Thành – Quốc lộ 21A | đô thị vệ tinh; tín hiệu | O11, O40 | Đại diện đô thị Sơn Tây với tín hiệu và đường cấp trung gian. | O40 hoặc O11. |
| O11 | Sơn Tây – Tùng Thiện – trục đi Ba Vì | N4 | RC1 (RC1–RC3) | N4×RC1; phụ N4×RC3 | Sơn Tây – Tùng Thiện – trục đi Ba Vì | tốc độ; chạy đều | O10, O40 | Bổ sung hành lang tốc độ và chạy đều Sơn Tây–Ba Vì. | O40 hoặc O10. |
| O12 | Yên Nghĩa – Ba La – Quốc lộ 6 – Chúc Sơn | N5 | RC1 (RC1–RC2) | N5×RC1; phụ N5×RC2 | Yên Nghĩa – Ba La – Quốc lộ 6 – Chúc Sơn | tốc độ; số làn; nút | O13, O23 | Đại diện trục chính Tây Nam qua Quốc lộ 6. | O13 hoặc O23. |
| O13 | Chúc Sơn – Quốc lộ 6 – Xuân Mai | N5 | RC1 (RC1) | N5×RC1; phụ N5×RC2 | Chúc Sơn – Quốc lộ 6 – Xuân Mai | quyền xe máy; tốc độ | O12, O23, O39 | Bổ sung đoạn trục chính xa hơn và kiểm tra quyền xe máy. | O12 hoặc O39. |
| O14 | Cự Khê – Bình Đà – Kim Bài | N5 | RC3 (RC2–RC3) | N5×RC3; phụ N5×RC2 | Cự Khê – Bình Đà – Kim Bài | cấp đường; nút; quyền tiếp cận cục bộ | O15, O22, O23 | Bổ sung đường kết nối Thanh Oai, nhiều nút cục bộ. | O15 hoặc O23. |
| O15 | Kim Bài – Bích Hòa – Cự Khê | N5 | RC4 (RC2–RC4) | N5×RC4; phụ N5×RC2 | Kim Bài – Bích Hòa – Cự Khê | đường địa phương; tín hiệu | O14, O23 | Bổ sung đường địa phương Thanh Oai và tín hiệu cục bộ. | O14 hoặc O23. |
| O16 | Kim Bài – Hòa Xá – Vân Đình | N7 | RC1 (RC1–RC2) | N7×RC1; phụ N7×RC2 | Kim Bài – Hòa Xá – Vân Đình | tốc độ; nút; chạy đều | O17, O22 | Đại diện trục chính hướng Ứng Hòa với chạy đều. | O17 hoặc sinh lại N7×RC1. |
| O17 | Vân Đình – Đại Nghĩa – Tế Tiêu | N7 | RC3 (RC1–RC3) | N7×RC3; phụ N7×RC1 | Vân Đình – Đại Nghĩa – Tế Tiêu | tốc độ; chuyển tiếp địa phương | O16, O24 | Bổ sung chuyển tiếp khu vực–địa phương Mỹ Đức/Ứng Hòa. | O24 hoặc O16. |
| O18 | Ngọc Hồi – Quốc lộ 1A cũ – Thường Tín | N6 | RC1 (RC1–RC2) | N6×RC1; phụ N6×RC2 | Ngọc Hồi – Quốc lộ 1A cũ – Thường Tín | điểm ngoài ranh; tốc độ | O19, O21 | Đại diện trục Bắc–Nam ngoài ranh. | O19 hoặc O21. |
| O19 | Thường Tín – Quán Gánh – Phú Xuyên | N6 | RC1 (RC1) | N6×RC1; phụ N6×RC2 | Thường Tín – Quán Gánh – Phú Xuyên | tốc độ; nút thưa | O18, O20 | Bổ sung đoạn trục chính nút thưa hơn phía Nam. | O18 hoặc O20. |
| O20 | Phú Xuyên – Phú Minh – Chợ Tía – Thường Tín | N6 | RC4 (RC2–RC4) | N6×RC4; phụ N6×RC2 | Phú Xuyên – Phú Minh – Chợ Tía – Thường Tín | cấp đường; quyền tiếp cận cục bộ | O19, O21, O22 | Bổ sung mạng địa phương Phú Xuyên. | O21 hoặc O22. |
| O21 | Văn Điển – Đại Áng – Nhị Khê – Thường Tín | N6 | RC3 (RC2–RC3) | N6×RC3; phụ N6×RC2 | Văn Điển – Đại Áng – Nhị Khê – Thường Tín | quyền xe máy; nút; công trình | O18, O20, O22 | Bổ sung đường kết nối Nam ven đô và kiểm tra công trình. | O22 hoặc O20. |
| O22 | Kim Bài – Nhị Khê – Thường Tín | N6 | RC2 (RC2–RC3) | N6×RC2; phụ N6×RC3 | Kim Bài – Nhị Khê – Thường Tín | đường ngang; nút | O14, O21 | Bổ sung đường ngang nối Thanh Oai–Thường Tín. | O21 hoặc O14. |
| O23 | Chúc Sơn – Tốt Động – Trường Yên – Xuân Mai | N5 | RC2 (RC2–RC4) | N5×RC2; phụ N5×RC4 | Chúc Sơn – Tốt Động – Trường Yên – Xuân Mai | đường địa phương/thu gom; mật độ nút | O12, O13, O14, O15 | Đại diện hỗn hợp Chương Mỹ, cân bằng đường khu vực và địa phương. | O14 hoặc O15. |
| O24 | Đại Nghĩa – Hương Sơn – Tế Tiêu | N7 | RC4 (RC2–RC4) | N7×RC4; phụ N7×RC2 | Đại Nghĩa – Hương Sơn – Tế Tiêu | đường nông thôn/địa phương; tốc độ | O17 | Bổ sung điều kiện nông thôn/địa phương Mỹ Đức. | O17 hoặc sinh lại N7×RC4. |
| O25 | Trâu Quỳ – Cổ Bi – Dương Xá – Kiêu Kỵ | N8 | RC2 (RC2–RC3) | N8×RC2; phụ N8×RC3 | Trâu Quỳ – Cổ Bi – Dương Xá – Kiêu Kỵ | xác minh ngoài ranh; nút | O27, O28, O30 | Đại diện mạng ven đô Gia Lâm và kiểm tra ranh 2030. | O30 hoặc O28. |
| O26 | Trâu Quỳ – Đa Tốn – Bát Tràng – Kim Lan | N8 | RC4 (RC2–RC4) | N8×RC4; phụ N8×RC2 | Trâu Quỳ – Đa Tốn – Bát Tràng – Kim Lan | quyền tiếp cận cục bộ; nút; số làn | O27, O29 | Bổ sung mạng địa phương Bát Tràng–Kim Lan. | O29 hoặc O27. |
| O27 | Dương Xá – Kiêu Kỵ – Đa Tốn – Trâu Quỳ | N8 | RC3 (RC2–RC4) | N8×RC3; phụ N8×RC4 | Dương Xá – Kiêu Kỵ – Đa Tốn – Trâu Quỳ | đường địa phương/thu gom | O25, O26, O29 | Bổ sung vòng thu gom/địa phương Gia Lâm. | O25 hoặc O26. |
| O28 | Cổ Bi – Đặng Xá – Dương Quang – Dương Xá | N8 | RC2 (RC2–RC4) | N8×RC2; phụ N8×RC4 | Cổ Bi – Đặng Xá – Dương Quang – Dương Xá | ranh 2030; cấp đường | O25, O30 | Bổ sung Gia Lâm phía Bắc và kiểm tra ranh. | O30 hoặc O25. |
| O29 | Bát Tràng – Văn Đức – Kim Lan – Đa Tốn | N8 | RC4 (RC3–RC4) | N8×RC4; phụ N8×RC3 | Bát Tràng – Văn Đức – Kim Lan – Đa Tốn | đường địa phương; nút | O26, O27 | Đại diện đường địa phương Gia Lâm phía Nam. | O26 hoặc O27. |
| O30 | Dương Xá – Lệ Chi – Kim Sơn – Trâu Quỳ | N8 | RC3 (RC2–RC3) | N8×RC3; phụ N8×RC2 | Dương Xá – Lệ Chi – Kim Sơn – Trâu Quỳ | cấp đường; tốc độ | O25, O28 | Bổ sung hành lang Đông Gia Lâm và tốc độ trung bình. | O25 hoặc O28. |
| O31 | Quang Minh – Chi Đông – Tiền Phong – Mê Linh | N9 | RC1 (RC1–RC3) | N9×RC1; phụ N9×RC3 | Quang Minh – Chi Đông – Tiền Phong – Mê Linh | tốc độ; xe tải; nút | O33, O38 | Đại diện khu đô thị–công nghiệp Mê Linh, có xe tải và nút. | O33 hoặc O38. |
| O32 | Mê Linh – Tiến Thắng – Tự Lập – Liên Mạc | N9 | RC4 (RC2–RC4) | N9×RC4; phụ N9×RC2 | Mê Linh – Tiến Thắng – Tự Lập – Liên Mạc | đường thu gom/địa phương | O38 | Bổ sung đường thu gom/địa phương phía Tây Mê Linh. | O38 hoặc sinh lại N9×RC4. |
| O33 | Quốc lộ 23 – Quang Minh – Kim Hoa – Mê Linh | N9 | RC2 (RC1–RC2) | N9×RC2; phụ N9×RC1 | Quốc lộ 23 – Quang Minh – Kim Hoa – Mê Linh | tốc độ; quyền xe máy | O31, O38 | Bổ sung trục phía Đông Mê Linh và quyền xe máy. | O31 hoặc O38. |
| O34 | Sóc Sơn – Quốc lộ 3 – Trung Giã – Bắc Phú | N10 | RC1 (RC1–RC2) | N10×RC1; phụ N10×RC2 | Sóc Sơn – Quốc lộ 3 – Trung Giã – Bắc Phú | loại trừ khu Nội Bài; tốc độ | O35, O37 | Đại diện trục chính Sóc Sơn, đồng thời loại trừ phần thuộc Nội Bài. | O37 hoặc sinh lại N10×RC1. |
| O35 | Sóc Sơn – Xuân Giang – Bắc Phú – Tân Hưng | N10 | RC3 (RC2–RC4) | N10×RC3; phụ N10×RC4 | Sóc Sơn – Xuân Giang – Bắc Phú – Tân Hưng | đường địa phương/thu gom | O34, O37 | Bổ sung mạng thu gom/địa phương phía Đông Sóc Sơn. | O37 hoặc O36. |
| O36 | Sóc Sơn – Minh Trí – Minh Phú – Hiền Ninh | N10 | RC4 (RC2–RC4) | N10×RC4; phụ N10×RC2 | Sóc Sơn – Minh Trí – Minh Phú – Hiền Ninh | xác minh không thuộc Nội Bài | O35, O37 | Bổ sung đường địa phương phía Tây, phải xác minh ngoài Nội Bài. | O35 hoặc O37. |
| O37 | Sóc Sơn – Phù Linh – Tân Minh – Bắc Sơn | N10 | RC2 (RC2–RC4) | N10×RC2; phụ N10×RC4 | Sóc Sơn – Phù Linh – Tân Minh – Bắc Sơn | đường ven đô/nông thôn | O34, O35, O36 | Đại diện hỗn hợp ven đô/nông thôn Sóc Sơn. | O35 hoặc O36. |
| O38 | Mê Linh – Đại Thịnh – Thanh Lâm – Quang Minh | N9 | RC3 (RC2–RC3) | N9×RC3; phụ N9×RC2 | Mê Linh – Đại Thịnh – Thanh Lâm – Quang Minh | cấp đường; nút | O31, O32, O33 | Bổ sung vòng kết nối Mê Linh và mật độ nút. | O31 hoặc O33. |
| O39 | Hòa Lạc – Quốc lộ 21 – Xuân Mai | N3 | RC1 (RC1–RC2) | N3×RC1; phụ N3×RC2 | Hòa Lạc – Quốc lộ 21 – Xuân Mai | tốc độ; chạy đều | O08, O09, O13 | Bổ sung trục dài phía Tây, chạy đều và tốc độ cao hơn. | O09 hoặc O13. |
| O40 | Sơn Tây – Quốc lộ 32 – khu vực Ba Vì | N4 | RC1 (RC1–RC2) | N4×RC1; phụ N4×RC2 | Sơn Tây – Quốc lộ 32 – khu vực Ba Vì | tốc độ; nút thưa | O10, O11 | Bổ sung trục ngoài đô thị Sơn Tây–Ba Vì, nút thưa. | O11 hoặc O10. |

## Nhận xét phương pháp đối với 40 tuyến ngoài vùng:

Một số tầng có đủ bộ RC tương đối rõ như N2, N5, N6, N9 và N10; một số tầng có thể thiếu RC4 hoặc RC1 nếu mạng thực tế không có đủ đoạn phù hợp. Phải để dữ liệu mạng quyết định, không ép đủ bốn loại.

Nhóm Gia Lâm O25–O30 có mức gần nhau về không gian; cần tính trùng theo mã đoạn dùng chung và kiểm tra ranh 2030 trước khi giữ nhiều tuyến.

Nhóm Sơn Tây–Ba Vì O10–O11–O40 và nhóm Hòa Lạc–Quốc Oai O08–O09–O39 cần so sánh giá trị bổ sung vì có thể cùng phản ánh trạng thái tốc độ cao/nút thưa.

Các tuyến qua quốc lộ, đường gom và khu vực có hạn chế phải kiểm tra quyền xe máy trên đúng nhánh/làn, không suy từ tên tuyến đường.

# 14. QUY TRÌNH KIỂM TRA, THAY TUYẾN VÀ KHÓA TẬP ỨNG VIÊN

## 14.1. Chu trình ra quyết định cho từng tuyến

Kiểm tra tính thuần vùng bằng P_vùng.

Kiểm tra quyền xe máy, một chiều, hạn chế rẽ và tính liên tục.

Tính P_ô cho ô mục tiêu và cơ cấu RC1–RC4.

Tính nút/km, tín hiệu/km, số làn, tốc độ giới hạn, tỷ lệ một chiều.

Tính O_max với các tuyến đã chọn và khoảng cách đặc trưng hạ tầng.

Tính ΔD khi thêm tuyến vào tập hiện tại.

Chọn giữa giữ, sửa hình học, đổi tuyến, khảo sát lại hoặc loại.

Nếu loại: sinh lại phương án từ cùng ô hoặc chuyển suất sang ô có Thiếu(h,k) lớn nhất.

## 14.2. Mã quyết định

| Mã tiếng Việt | Ý nghĩa | Hành động |
| --- | --- | --- |
| GIỮ | Tuyến hợp pháp, bổ sung độ phủ, trùng chấp nhận được. | Khóa phương án và đưa đi kiểm tra thực địa. |
| SỬA | Tuyến tốt nhưng một số đoạn/điểm đầu cuối chưa phù hợp. | Sửa hình học rồi tính lại toàn bộ chỉ tiêu. |
| ĐỔI TUYẾN | Vai trò ma trận cần giữ nhưng hành lang không phù hợp. | Sinh phương án mới từ cùng ô/điểm neo. |
| KHẢO SÁT LẠI | Dữ liệu hiện trường chưa đủ hoặc điều kiện tạm thời. | Giữ trạng thái chờ. |
| LOẠI | Không hợp pháp, không ổn định, quá trùng hoặc đóng góp thấp. | Giữ hồ sơ lý do nhưng bỏ khỏi tập ứng viên chính. |

## 14.3. Đường cong bão hòa để kiểm tra 20/40 có hợp lý hay không

D(n) = D_kết_hợp của tập gồm n tuyến

Mức cải thiện(n) = [D(n–Δn) – D(n)] / D(n–Δn) × 100%

Nếu tăng thêm tuyến nhưng D(n) gần như không giảm trong nhiều bước liên tiếp, độ phủ bắt đầu bão hòa. Cách này dùng để chứng minh 20 tuyến trong và 40 tuyến ngoài là kích thước ứng viên hợp lý hơn là coi 20/40 là con số quy định sẵn.

# 15. KIỂM SOÁT ĐỘ TIN CẬY CHIỀU DÀI VÀ KHẢ NĂNG TÁI LẬP

Chiều dài tuyến phải được tính dọc theo chuỗi đoạn mạng, không dùng khoảng cách thẳng giữa điểm đầu và điểm cuối.

L_GIS,i = Σ_j L_đoạn(i,j)

Sau khi sửa hình học hoặc chồng lớp, phải tính lại chiều dài. Sau khảo sát sơ bộ, tạo hình học cuối và chiều dài L_cuối.

Sai_lệch_L = |L_GPS – L_cuối| / L_cuối × 100%

P_bám_tuyến = L_GPS_bám_đúng_tuyến / L_GPS × 100%

Độ tin cậy không được chứng minh chỉ bằng việc chiều dài GPS gần chiều dài GIS. Một chuyến có thể đi đường song song nhưng có chiều dài gần giống; vì vậy phải kiểm tra đồng thời P_bám_tuyến và các điểm lệch hành lang.

## 15.1. Ba lớp chiều dài cần lưu

| Biến | Nguồn | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| L_OSM | Hình học mạng ban đầu | Thiết kế và so sánh phương án. |
| L_cuối | Hình học sau QGIS + kiểm tra thực địa | Chiều dài chính thức dùng cho ma trận và kế hoạch đo. |
| L_GPS | Quỹ đạo từng chuyến | Kiểm chứng khả năng lặp lại và sai lệch thực địa. |

# 16. SẢN PHẨM DỮ LIỆU BẮT BUỘC

Lớp mạng đường xe máy đã lọc, có RC1–RC4 và ngày chụp OSM.

Lớp ranh vùng phát thải thấp năm 2030 có nguồn pháp lý và siêu dữ liệu.

Lớp tầng V1–V5 và N1–N10 có mô tả phương pháp xây dựng.

Bảng tỷ lệ RC1–RC4 của toàn Hà Nội, trong vùng và ngoài vùng.

Ma trận chiều dài mạng tầng × RC và ma trận chiều dài của 60 tuyến.

Lớp điểm neo với mã ô mục tiêu và lý do chọn.

Tập nhiều phương án tuyến trước khi chọn 60 tuyến.

Ma trận trùng lặp 60×60.

Bảng 60 tuyến giải thích ô cần phủ, neo, biến hạ tầng, tuyến trùng, lý do giữ và tuyến thay thế.

Bản đồ thực địa cho từng tuyến và lớp cập nhật sau khảo sát.

## 16.1. Bảng kiểm trước khi công bố danh sách 60 tuyến

☐ Đã lưu ngày tải OSM và phiên bản dự án QGIS.

☐ Đã lọc quyền xe máy và đánh cờ mọi hạn chế không chắc chắn.

☐ Đã tính tỷ lệ RC1–RC4 riêng trong và ngoài vùng.

☐ Đã chồng lớp ranh 2030 và xác nhận tính thuần vùng từng tuyến.

☐ Đã tính ma trận tầng × RC bằng km, không chỉ đếm số tuyến.

☐ Đã tính trùng lặp và giá trị bổ sung của từng tuyến.

☐ Đã có điểm neo và chuỗi đoạn OSM tái tạo được cho từng tuyến.

☐ Đã xác định tuyến thay thế cho các hành lang có rủi ro cao.

☐ Đã kiểm tra thực địa các đoạn quyền xe máy/một chiều/công trình không chắc chắn.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ LIÊN KẾT KỸ THUẬT

1. Nghị quyết số 57/2025/NQ-HĐND ngày 26/11/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về thực hiện vùng phát thải thấp. Liên kết

2. Quyết định số 519/QĐ-TTg ngày 31/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Liên kết

3. Tài liệu QGIS: phép giao cắt lớp và các công cụ chồng lớp véc-tơ. Liên kết

4. Tài liệu QGIS: phân tích mạng và đường đi ngắn nhất/nhanh nhất. Liên kết

5. Tài liệu OSM: hệ thẻ loại đường và các thuộc tính hạ tầng. Liên kết

6. Tài liệu OSM: quy tắc một chiều. Liên kết

7. Tài liệu OSM: quyền tiếp cận và quyền xe máy. Liên kết

8. Hệ tọa độ VN-2000 / UTM 48N, EPSG:3405. Liên kết

9. Tong và cộng sự (2011): nghiên cứu xây dựng chu trình lái cho xe máy và xe hạng nhẹ tại Việt Nam. Liên kết

10. Hung và cộng sự (2007): phương pháp xây dựng chu trình lái thực dụng, nghiên cứu trường hợp Hồng Kông. Liên kết

# GHI CHÚ PHƯƠNG PHÁP

Danh sách L01–L20 và O01–O40 trong tài liệu này là tập hành lang ứng viên kế thừa từ bộ tài liệu trước. Bảng giải thích từng tuyến là khung định lượng để tổ chức lại các hành lang đó. Trước khi dùng làm kết quả luận án hoặc chiến dịch đo, phải chạy đầy đủ quy trình OSM/QGIS, tính ma trận độ phủ, chồng lớp ranh 2030 và kiểm tra thực địa. Không coi các cặp trùng dự kiến trong bảng là kết quả đo trùng hình học; chúng chỉ là danh sách cặp cần ưu tiên kiểm tra.