CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU

KHẢO SÁT TUYẾN PHỤC VỤ ĐO ĐẠC THỰC TẾ
ĐỂ XÂY DỰNG CHU TRÌNH LÁI ĐẠI DIỆN

Phương pháp lựa chọn 30 tuyến đo từ 60 tuyến ứng viên xe máy Hà Nội

Cơ sở: OSM – QGIS – phân tầng không gian – loại đường RC1–RC4 – kiểm soát trùng lặp – khảo sát thực địa

Hà Nội, 2026

# GHI CHÚ SỬ DỤNG

Chuyên đề này được phát triển trực tiếp từ bộ tài liệu 60 tuyến ứng viên đã cung cấp. Các mã L01–L20 và O01–O40, phân tầng V1–V5/N1–N10, hệ RC1–RC4, logic điểm neo, chỉ số độ phủ, trùng lặp và giá trị bổ sung được kế thừa. Phần mới của chuyên đề là hệ chấm điểm có trọng số, ma trận 60 tuyến × tiêu chí, thuật toán lựa chọn 30 tuyến, phép kiểm tra độ nhạy và quy tắc dừng có thể tái lập.

Các ngưỡng 30%, 50%, trọng số và ngưỡng bão hòa trong tài liệu này là quy tắc thiết kế nghiên cứu đề xuất, không phải quy chuẩn pháp lý. Trước khi khóa phương pháp trong luận án cần chạy thử trên dữ liệu GIS thực, kiểm tra độ nhạy và báo cáo đầy đủ ngày chụp OSM, phiên bản lớp ranh giới và kết quả khảo sát hiện trường.

# MỤC LỤC NỘI DUNG

1. Mục tiêu, phạm vi và câu hỏi nghiên cứu

2. Cơ sở khoa học của lựa chọn tuyến

3. Khung dữ liệu 60 tuyến ứng viên

4. Bộ điều kiện bắt buộc trước khi chấm điểm

5. Hệ tiêu chí, chuẩn hóa và trọng số

6. Chỉ số độ phủ và giá trị bổ sung

7. Thuật toán phát hiện và loại tuyến trùng lặp

8. Thuật toán chọn 30 tuyến từ 60 tuyến

9. Quy tắc dừng và kiểm tra độ bền của tập 30 tuyến

10. Kế hoạch khảo sát thực địa và đo đạc

11. QA/QC và dữ liệu đầu ra

12. Diễn giải kết quả và giới hạn phương pháp

Phụ lục A. Ma trận 60 tuyến × các tiêu chí

Phụ lục B. Mẫu ma trận trùng lặp 60×60

Tài liệu tham khảo và liên kết

# 1. MỤC TIÊU, PHẠM VI VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU

## 1.1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng một quy trình định lượng, minh bạch và có khả năng tái lập để lựa chọn 30 tuyến đo thực tế từ 60 tuyến ứng viên, sao cho tập tuyến cuối phản ánh được cấu trúc mạng đường, sự khác biệt không gian và các biến hạ tầng có khả năng chi phối đặc trưng vận hành của xe máy tại Hà Nội.

## 1.2. Mục tiêu cụ thể

Bảo đảm 100% tuyến cuối cùng hợp pháp đối với xe máy, liên tục theo chiều đi và có khả năng chạy lặp trong chiến dịch đo.

Duy trì độ phủ theo tầng không gian × loại đường RC1–RC4 gần với cơ cấu của mạng mục tiêu.

Giảm trùng lặp hình học và trùng lặp thông tin giữa các tuyến.

Tăng tính đa dạng về số làn, tốc độ giới hạn, mật độ nút, mật độ tín hiệu và tỷ lệ đường một chiều.

Bảo đảm khả năng triển khai thực địa: điểm đầu/cuối an toàn, định vị ổn định, không phụ thuộc công trình hoặc phân luồng tạm.

Tạo bộ 30 tuyến đủ cơ sở để thu thập dữ liệu GPS/OBD/PEMS/fuel-rate và phát triển chu trình lái đại diện.

## 1.3. Câu hỏi nghiên cứu

Tuyến nào trong 60 tuyến đóng góp nhiều nhất vào việc làm giảm sai lệch cơ cấu giữa mẫu và mạng?

Những cặp tuyến nào trùng lặp hình học và đồng thời có véc-tơ hạ tầng quá giống nhau?

Có thể chọn 30 tuyến mà vẫn duy trì độ phủ các tầng/RC quan trọng và các điều kiện trong/ngoài vùng hay không?

Khi thêm tuyến thứ 26–30, mức cải thiện còn đủ lớn hay bộ mẫu đã bão hòa?

Kết quả chọn tuyến có ổn định khi thay đổi trọng số hoặc ngưỡng trùng lặp trong khoảng hợp lý hay không?

# 2. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA LỰA CHỌN TUYẾN

Nghiên cứu phương pháp của Hung và cộng sự xem lựa chọn tuyến, thu thập dữ liệu và xây dựng chu trình là ba cấu phần chính; tuyến thử cần phản ánh hoạt động giao thông thực thay vì được chọn chỉ theo thuận tiện. Tổng quan của Tong và Hung trên 101 chu trình lái cũng khuyến nghị sử dụng mô hình hoạt động giao thông và các thống kê định lượng khi xác định tuyến khảo sát. Đối với Hà Nội, nghiên cứu năm 2011 thu thập dữ liệu speed–time trên 10 tuyến đô thị, còn nghiên cứu công bố năm 2023 đã sử dụng dữ liệu GPS trên 30 tuyến. Các công trình này không quy định “30 tuyến” là chuẩn bắt buộc, nhưng cung cấp cơ sở thực nghiệm để thiết kế một tập tuyến quy mô tương tự, với điều kiện phải chứng minh tính đại diện bằng tiêu chí định lượng.

Tài liệu 60 tuyến ban đầu quy định đơn vị cơ bản của độ phủ là chiều dài đoạn đường trong từng ô tầng không gian × RC, không phải số lượng tuyến; đồng thời yêu cầu tỷ lệ RC1–RC4 được tính từ mạng sau lọc xe máy, không giả định trước. Đây là nguyên tắc nền của chuyên đề này.

# 3. KHUNG DỮ LIỆU 60 TUYẾN ỨNG VIÊN

## 3.1. Cấu trúc tập ứng viên

Tập ứng viên gồm 20 tuyến trong vùng ký hiệu L01–L20 và 40 tuyến ngoài vùng ký hiệu O01–O40. Các tuyến được tổ chức theo tầng V1–V5 và N1–N10; mỗi tuyến có RC mục tiêu, ô cần phủ, điểm neo, biến hạ tầng cần bổ sung, nhóm tuyến cần kiểm tra trùng, lý do giữ và tuyến thay thế. Cấu trúc này được giữ nguyên trong ma trận đánh giá cuối tài liệu.

## 3.2. Phân loại RC1–RC4

| Mã | Nhóm OSM chính | Vai trò nghiên cứu |
| --- | --- | --- |
| RC1 | primary, primary_link | Trục chính/hướng tâm/vành đai, tính liên tục cao. |
| RC2 | secondary, secondary_link | Trục thứ cấp đô thị, nhiều nút và tiếp cận hai bên. |
| RC3 | tertiary, tertiary_link | Đường thu gom/kết nối khu vực, phản ánh chuyển trạng thái. |
| RC4 | residential, unclassified | Đường địa phương có ý nghĩa đại diện; tránh ngõ quá nhỏ. |

## 3.3. Biến bắt buộc cần tính trong QGIS

Chiều dài tuyến Lᵢ và chiều dài theo từng RC.

Tỷ lệ chiều dài nằm trong từng tầng không gian.

Số nút/km và số tín hiệu/km.

Số làn đại diện hoặc tỷ lệ chiều dài theo nhóm số làn.

Tốc độ giới hạn đại diện hoặc phân bố tốc độ giới hạn.

Tỷ lệ chiều dài đường một chiều.

Mã đoạn OSM dùng chung giữa từng cặp tuyến.

Tỷ lệ nằm trong/ngoài vùng mục tiêu.

Cờ quyền xe máy, cờ hạn chế có điều kiện, cờ công trình/phân luồng tạm.

Khả năng tổ chức điểm đầu/cuối và khả năng chạy lặp.

# 4. BỘ ĐIỀU KIỆN BẮT BUỘC TRƯỚC KHI CHẤM ĐIỂM

Không dùng điểm tổng để “bù” cho một vi phạm pháp lý hay hình học. Một tuyến chỉ được đưa vào chấm điểm khi vượt qua toàn bộ điều kiện loại trừ.

| Mã | Điều kiện | Yêu cầu | Xử lý khi không đạt |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | Quyền xe máy | 100% chiều dài cuối cho phép xe máy lưu thông hợp pháp. | Loại hoặc sửa hình học. |
| G2 | Liên tục và đúng chiều | Không đứt mạng; không đi ngược chiều; tuân thủ hạn chế rẽ. | Loại hoặc sinh lại tuyến. |
| G3 | Thuần vùng | Tuyến trong vùng: P_vùng=100%; tuyến ngoài vùng: P_vùng=0% (nếu thiết kế nghiên cứu yêu cầu hai bộ thuần vùng). | Chuyển sang tuyến chuyển tiếp/dự phòng nếu không đạt. |
| G4 | Ổn định | Không phụ thuộc công trình hay phân luồng tạm để tồn tại. | Chờ khảo sát lại hoặc thay tuyến. |
| G5 | Khả năng lặp | Có thể chạy lại cùng hành lang trong nhiều ngày/khung giờ. | Loại khỏi tập đo chính. |
| G6 | An toàn thực địa | Điểm đầu/cuối và thao tác quay đầu/dừng thiết bị có thể thực hiện an toàn. | Điều chỉnh điểm neo hoặc tuyến. |

# 5. HỆ TIÊU CHÍ, CHUẨN HÓA VÀ TRỌNG SỐ

## 5.1. Nguyên tắc chấm điểm

Sau khi qua bộ điều kiện bắt buộc, mỗi tuyến nhận điểm tối ưu hóa trên thang 0–100. Điểm này không phải “xếp hạng tuyệt đối” của tuyến, mà là công cụ để lựa chọn một tập 30 tuyến có độ phủ và tính đa dạng tốt. Điểm phải được tính lại sau mỗi vòng chọn vì một số tiêu chí, đặc biệt giá trị bổ sung và trùng lặp, phụ thuộc vào tập S đã chọn.

| Mã | Tiêu chí | Trọng số (%) | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | Giá trị bổ sung độ phủ ΔD | 25 | Đo mức giảm sai lệch cơ cấu khi thêm tuyến. |
| C2 | Mức thiếu của ô mục tiêu | 15 | Ưu tiên tuyến đi qua ô tầng×RC còn thiếu. |
| C3 | Đa dạng hạ tầng | 15 | Bổ sung thông tin về RC, làn, tốc độ, nút, tín hiệu, một chiều. |
| C4 | Độc lập hình học | 15 | Ưu tiên tuyến có O_max thấp với tập đã chọn. |
| C5 | Độc lập đặc trưng | 10 | Ưu tiên tuyến có khoảng cách véc-tơ hạ tầng đủ lớn so với tuyến gần nhất. |
| C6 | Khả năng khảo sát thực địa | 10 | Điểm đầu/cuối, định vị, khả năng lặp, rủi ro công trình. |
| C7 | Vai trò không gian/khả năng nối dữ liệu | 10 | Bảo đảm các tầng, hành lang và trạng thái giao thông không bị bỏ trống. |

Tổng trọng số: 100%. Đây là bộ trọng số đề xuất để chạy thử; cần kiểm tra độ nhạy bằng ít nhất hai cấu hình thay thế, ví dụ ±20% cho C1/C4 và tái chuẩn hóa tổng về 100%.

## 5.2. Chuẩn hóa tiêu chí

Với tiêu chí lợi ích (càng lớn càng tốt):

zᵢk = (xᵢk − min xₖ) / (max xₖ − min xₖ)    (1)

Với tiêu chí chi phí (càng nhỏ càng tốt):

zᵢk = (max xₖ − xᵢk) / (max xₖ − min xₖ)    (2)

Nếu max xₖ = min xₖ thì tiêu chí đó không phân biệt được các tuyến trong vòng chọn hiện tại; đặt zᵢk = 1 cho tất cả hoặc loại tiêu chí khỏi vòng đó và tái chuẩn hóa trọng số.

## 5.3. Điểm tổng

Scoreᵢ(S) = 100 × Σₖ wₖ zᵢk(S)    (3)

Trong đó wₖ là trọng số đã quy đổi về tổng bằng 1. Vì z của C1, C2, C4, C5 có thể thay đổi khi tập S thay đổi, Score phải được tái tính ở từng vòng greedy; không được tính một lần rồi chọn 30 tuyến điểm cao nhất.

# 6. CHỈ SỐ ĐỘ PHỦ VÀ GIÁ TRỊ BỔ SUNG

## 6.1. Cơ cấu mạng và cơ cấu mẫu

q(h,k) = L_mạng(h,k) / ΣₕΣₖ L_mạng(h,k)    (4)

q_S(h,k) = L_S(h,k) / ΣₕΣₖ L_S(h,k)    (5)

D(S) = 1/2 × ΣₕΣₖ |q_S(h,k) − q(h,k)|    (6)

D(S) nằm trong khoảng 0–1; càng nhỏ thì cơ cấu chiều dài của tập tuyến càng gần cơ cấu mạng mục tiêu. Nên tính riêng D cho toàn bộ mẫu và, nếu thiết kế hai vùng, thêm D_in và D_out để tránh việc một vùng bù cho vùng kia.

## 6.2. Mức thiếu của ô

Deficit_S(h,k) = max[0, q(h,k) − q_S(h,k)]    (7)

Điểm thiếu của tuyến i có thể tính bằng tổng deficit của các ô mà tuyến đóng góp, có trọng số theo tỷ lệ chiều dài tuyến nằm trong ô:

Gapᵢ(S) = ΣₕΣₖ Pᵢ(h,k) × Deficit_S(h,k)    (8)

## 6.3. Giá trị bổ sung

ΔDᵢ(S) = D(S) − D(S ∪ {i})    (9)

Nếu ΔDᵢ > 0, thêm tuyến i làm mẫu gần cơ cấu mạng hơn. Nếu ΔDᵢ ≤ 0, tuyến chỉ nên được giữ khi nó bổ sung một đặc trưng quan trọng chưa được D(S) phản ánh, ví dụ một dạng hình học/điều khiển giao thông hiếm.

## 6.4. Tỷ lệ ô mục tiêu

P_ô,i = Lᵢ(h,k) / Lᵢ × 100%    (10)

Ngưỡng 30% trong tài liệu nguồn được giữ làm giá trị thử nghiệm ban đầu; cần kiểm tra độ nhạy trong khoảng 25–40%. Không áp cứng cho ô hiếm hoặc ô có mạng quá ngắn.

# 7. THUẬT TOÁN PHÁT HIỆN VÀ LOẠI TUYẾN TRÙNG LẶP

## 7.1. Trùng lặp hình học

O(i,j) = L_chung(i,j) / min(Lᵢ, Lⱼ) × 100%    (11)

L_chung được tính bằng tổng chiều dài các đoạn OSM dùng chung hoặc phần hình học trùng sau khi snap về cùng mạng. Dùng mẫu số min(Lᵢ,Lⱼ) để phát hiện trường hợp một tuyến ngắn gần như nằm hoàn toàn trong tuyến dài hơn.

Quy tắc cờ đề xuất: O<30%: thấp; 30–<50%: trung bình; 50–<70%: cao; ≥70%: rất cao. Ngưỡng 50% chỉ là cờ xem xét, không phải tự động loại.

## 7.2. Trùng lặp đặc trưng

Xᵢ = [P_RC1, P_RC2, P_RC3, P_RC4, lanes, maxspeed, D_int, D_sig, P_oneway]    (12)

Chuẩn hóa từng biến của X về z-score hoặc min–max, sau đó tính khoảng cách Euclid:

d_X(i,j) = √Σₘ (x*ᵢm − x*ⱼm)²    (13)

Hai tuyến chỉ được xem là “trùng thông tin mạnh” khi vừa O(i,j) cao vừa d_X nhỏ. Một tuyến có hình học gần nhau nhưng điều kiện điều khiển giao thông/hạ tầng khác đáng kể vẫn có thể có giá trị.

## 7.3. Quy tắc ra quyết định đối với một cặp trùng

| Điều kiện | Xử lý đề xuất |
| --- | --- |
| O < 50% | Không loại chỉ vì trùng; tiếp tục xét điểm tổng và độ phủ. |
| O ≥ 50% nhưng d_X lớn | Giữ cả hai nếu phục vụ các tầng/điều kiện khác nhau hoặc có giá trị thực địa khác nhau. |
| O ≥ 50% và d_X nhỏ | So sánh ΔD, Gap, feasibility và vai trò ô; giữ tuyến có đóng góp lớn hơn. |
| O ≥ 70% và d_X rất nhỏ | Mặc định chỉ giữ một tuyến, trừ khi có lý do thực nghiệm rõ ràng để đo lặp hành lang. |
| Hai tuyến trùng nhưng một tuyến không ổn định/hạn chế quyền | Loại tuyến không ổn định trước, không cần so điểm. |

## 7.4. Chỉ số trùng với tập đã chọn

O_max(i,S) = max_{j∈S} O(i,j)    (14)

d_min(i,S) = min_{j∈S} d_X(i,j)    (15)

C4 được xây dựng từ O_max theo hướng càng thấp càng tốt; C5 được xây dựng từ d_min theo hướng càng lớn càng tốt.

# 8. THUẬT TOÁN CHỌN 30 TUYẾN TỪ 60 TUYẾN

## 8.1. Tư tưởng

Không chọn 30 tuyến bằng một bảng điểm tĩnh. Sử dụng thuật toán chọn tuần tự có ràng buộc: sau mỗi lần thêm tuyến, tính lại độ phủ, deficit, ΔD, O_max, d_min và điểm tổng của các tuyến còn lại. Cách này làm giảm nguy cơ 10–15 tuyến đầu cùng “ăn” một loại lợi ích rồi khiến các tầng hiếm bị bỏ trống.

## 8.2. Bước khởi tạo

Lọc 60 tuyến qua G1–G6. Tuyến không đạt được chuyển sang SỬA/ĐỔI TUYẾN/LOẠI trước khi chấm điểm.

Tính q(h,k) từ toàn mạng mục tiêu sau lọc xe máy.

Tính ma trận 60×60 của O(i,j) và ma trận khoảng cách hạ tầng d_X(i,j).

Xác định các ô bắt buộc phải có đại diện dựa trên tỷ trọng mạng và ý nghĩa nghiên cứu; không ép ô không tồn tại hoặc quá nhỏ.

Khởi tạo S = ∅.

## 8.3. Vòng chọn tuần tự

Với mỗi tuyến i chưa chọn, tính ΔDᵢ(S), Gapᵢ(S), O_max(i,S), d_min(i,S), điểm đa dạng, điểm thực địa và điểm vai trò không gian.

Chuẩn hóa các tiêu chí và tính Scoreᵢ(S).

Loại tạm thời tuyến vi phạm hard constraint về quota/tầng hoặc tuyến làm mất khả năng hoàn thành các ô bắt buộc sau này.

Chọn tuyến có Score cao nhất; khi hòa điểm, ưu tiên ΔD lớn hơn, sau đó O_max thấp hơn, sau đó feasibility cao hơn.

Thêm tuyến vào S, cập nhật q_S(h,k), deficit và ma trận trạng thái.

Chạy kiểm tra trùng với các tuyến vừa chọn. Nếu cặp mới vượt ngưỡng rất cao và d_X nhỏ, thử phương án thay thế tuyến có điểm biên thấp hơn.

Lặp đến khi |S|=30 hoặc quy tắc dừng sớm cho thấy không thể đạt các điều kiện bắt buộc.

## 8.4. Ràng buộc số lượng trong/ngoài vùng

Nếu mục tiêu nghiên cứu tiếp tục theo cấu trúc đã định hướng trước đây, có thể đặt quota 12 tuyến trong vùng + 18 tuyến ngoài vùng. Đây là ràng buộc thiết kế mẫu, không phải kết quả tự động từ trọng số. Khi dùng quota, thuật toán phải chọn riêng theo hai pool hoặc dùng ràng buộc |S_in|=12 và |S_out|=18, đồng thời vẫn tối ưu D_in và D_out. Nếu sau bóc tách mạng cho thấy cơ cấu thực tế khác mạnh, cần báo cáo phân tích độ nhạy với các quota lân cận (ví dụ 11/19 và 13/17).

## 8.5. Mã giả

S = ∅
U = {60 tuyến đã qua kiểm tra G1–G6}
while |S| < 30:
    cập nhật q_S, D(S), deficit(h,k)
    for i in U \ S:
        tính ΔD_i, Gap_i, O_max(i,S), d_min(i,S), Diversity_i, Field_i
        chuẩn hóa -> z_ik
        Score_i = 100 × Σ w_k z_ik
        nếu i làm vi phạm quota/hard coverage: đánh dấu không khả dụng ở vòng này
    chọn i* = argmax Score_i trong các tuyến khả dụng
    S = S ∪ {i*}
    kiểm tra cặp trùng mới; thử swap nếu cần
    kiểm tra điều kiện dừng
return S

# 9. QUY TẮC DỪNG VÀ KIỂM TRA ĐỘ BỀN CỦA TẬP 30 TUYẾN

## 9.1. Điều kiện dừng chính

Thuật toán khóa tập 30 tuyến khi đồng thời thỏa các điều kiện sau:

Đủ đúng 30 tuyến (hoặc đúng quota 12/18 nếu áp dụng).

Tất cả 30 tuyến đạt G1–G6 sau khảo sát sơ bộ và khóa hình học.

Tất cả các tầng/ô bắt buộc có ít nhất một đóng góp đủ ý nghĩa; ô mục tiêu của tuyến đại diện ưu tiên đạt P_ô ≥ 30%, trừ ngoại lệ được giải trình.

Không còn cặp O≥70% và d_X nhỏ mà không có giải trình khoa học; các cặp O≥50% đều có hồ sơ quyết định giữ/loại.

D(S) đã đạt vùng bão hòa hoặc không còn phương án swap làm giảm D đáng kể mà không phá các ràng buộc khác.

Kết quả ổn định qua kiểm tra độ nhạy trọng số/ngưỡng; không thay đổi quá lớn thành phần lõi của tập 30.

## 9.2. Chỉ số bão hòa

Improve(n,Δn) = [D(n−Δn) − D(n)] / D(n−Δn) × 100%    (16)

Quy tắc đề xuất để báo cáo: dùng Δn=2 hoặc 3; coi bão hòa khi Improve < 2% trong ba bước liên tiếp và không còn deficit đáng kể ở ô bắt buộc. Ngưỡng 2% cần được trình bày là tiêu chí nghiên cứu đề xuất và kiểm tra độ nhạy với 1% và 3%.

## 9.3. Kiểm tra hoán đổi (swap test)

Sau khi có 30 tuyến, với từng tuyến j∈S và từng tuyến i∉S, thử S′=(S−{j})∪{i}. Nếu S′ giảm D rõ rệt, giảm O_max hoặc cải thiện coverage mà không làm giảm feasibility, ghi nhận là phương án tốt hơn. Dừng khi một vòng swap đầy đủ không còn cải thiện đáng kể.

## 9.4. Kiểm tra độ nhạy

| Kịch bản | Thay đổi |
| --- | --- |
| Cơ sở | Trọng số 25/15/15/15/10/10/10; cờ trùng 50%. |
| Nhấn mạnh độ phủ | Tăng C1 và C2 khoảng 20%, giảm tương ứng các tiêu chí còn lại. |
| Nhấn mạnh độc lập | Tăng C4 và C5 khoảng 20%. |
| Ngưỡng trùng thấp | Cờ O≥40%. |
| Ngưỡng trùng cao | Cờ O≥60%. |
| P_ô thấp/cao | 25% và 40%. |

Có thể báo cáo chỉ số ổn định Jaccard giữa tập cơ sở S₀ và tập Sₐ của từng kịch bản:

J(S₀,Sₐ) = |S₀ ∩ Sₐ| / |S₀ ∪ Sₐ|    (17)

J càng cao chứng tỏ lựa chọn ít nhạy với các giả định. Không nên đặt một ngưỡng “chuẩn” nếu chưa chạy dữ liệu; có thể dùng J để so sánh và thảo luận độ ổn định.

# 10. KẾ HOẠCH KHẢO SÁT THỰC ĐỊA VÀ ĐO ĐẠC

## 10.1. Khảo sát sơ bộ trước khi khóa 30 tuyến

Xác minh quyền xe máy trên đúng nhánh/làn và các hạn chế theo thời gian.

Kiểm tra một chiều, cấm rẽ, điểm quay đầu và thay đổi hình học mới.

Xác minh số làn, tốc độ giới hạn, vị trí tín hiệu, công trình và phân luồng tạm.

Đánh giá chất lượng GPS/độ che khuất đô thị ở hành lang khó.

Chọn điểm bắt đầu/kết thúc an toàn, dễ lặp và không tạo hành vi lái bất thường.

## 10.2. Thiết kế đo

Tối thiểu cần ghi speed–time theo thời gian đồng bộ. Với mục tiêu mở rộng sang phát thải và tiêu thụ nhiên liệu, nên đồng bộ GPS, tín hiệu tốc độ bánh xe/ECU hoặc OBD nếu khả dụng, fuel-rate và PEMS. Tần suất 1 Hz phù hợp với nhiều nghiên cứu driving-cycle thực địa và đã được sử dụng trong nghiên cứu 30 tuyến tại Hà Nội; các kênh nhanh hơn có thể lưu ở tần suất gốc rồi quy về cùng trục thời gian cho phân tích.

## 10.3. Phân bố thời gian

Mỗi tuyến không nên chỉ đo một lần. Thiết kế phải bao phủ cao điểm sáng, ngoài cao điểm, cao điểm chiều và một phần cuối tuần. Số lượt lặp được phân bổ theo độ biến thiên quan sát: tầng/hành lang có phương sai tốc độ lớn hoặc congestion biến động cao cần nhiều lượt hơn.

# 11. QA/QC VÀ DỮ LIỆU ĐẦU RA

## 11.1. Kiểm tra trước chuyến

Đồng bộ đồng hồ tất cả thiết bị.

Kiểm tra bộ nhớ, pin/nguồn, trạng thái bắt vệ tinh và tần suất ghi.

Zero/span/leak check đối với PEMS theo hướng dẫn thiết bị nếu sử dụng.

Kiểm tra cảm biến tốc độ/fuel-rate và tín hiệu bất thường.

Ghi metadata xe, người lái, tải xe, thời tiết, ngày và khung giờ.

## 11.2. Kiểm soát bám tuyến

P_bám_tuyến = L_GPS_bám_đúng_tuyến / L_GPS × 100%    (18)

Sai_lệch_L = |L_GPS − L_cuối| / L_cuối × 100%    (19)

Không dùng riêng sai lệch chiều dài để kết luận chuyến đo hợp lệ; phải kiểm tra map matching và các đoạn lệch hành lang.

## 11.3. Bộ dữ liệu cần lưu

| Nhóm | Trường tối thiểu |
| --- | --- |
| Định danh | Route_ID, Trip_ID, Vehicle_ID, Driver_ID, Date, Time_Block |
| Không gian | Latitude, Longitude, matched_OSM_edge, zone, RC |
| Động học | Timestamp, speed, acceleration, stop flag |
| Hạ tầng | lanes, maxspeed, signal, intersection, oneway |
| Thiết bị mở rộng | RPM, throttle, fuel_rate, exhaust_flow, CO, CO2, HC, NOx nếu có |
| QA/QC | GPS quality, gap flag, field note, construction flag, deviation flag |

# 12. DIỄN GIẢI KẾT QUẢ VÀ GIỚI HẠN PHƯƠNG PHÁP

Kết quả lựa chọn 30 tuyến phải được diễn giải như một phương án mẫu tối ưu có điều kiện, không phải “30 tuyến tốt nhất” theo nghĩa tuyệt đối. Bộ tuyến phụ thuộc vào bản chụp OSM, lớp ranh giới, tình trạng giao thông, tiêu chí và trọng số tại thời điểm nghiên cứu. Do đó luận án cần lưu phiên bản dữ liệu và mã/quy trình QGIS để tái lập.

Sai số quan trọng nhất gồm: thiếu/sai thẻ OSM; thay đổi tổ chức giao thông; sai số GPS; chọn trọng số; cấu trúc phân tầng; và việc dùng các biến hạ tầng như đại diện gián tiếp cho traffic activity. Có thể giảm rủi ro bằng khảo sát thực địa, phân tích độ nhạy, kiểm tra swap và cập nhật ma trận sau pilot.

# PHỤ LỤC A. MA TRẬN 60 TUYẾN × CÁC TIÊU CHÍ

Bảng dưới đây giữ nguyên thông tin định tính từ tài liệu 60 tuyến ứng viên và bổ sung các cột định lượng phải tính sau khi chạy QGIS/khảo sát. Không điền giả số trước khi có hình học khóa. Ký hiệu “GIS” nghĩa là giá trị phải được tính tự động từ dữ liệu; “HT” nghĩa là phải xác minh hiện trường.

| Mã | Tầng | RC mục tiêu | Ô cần phủ | Cặp trùng cần kiểm | Biến cần bổ sung | G1–G6 | P_ô (%) | ΔD | Gap | O_max (%) | d_min | Đa dạng | Thực địa | Score | QĐ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L01 | V1 | RC2 (RC1–RC3) | V1×RC2; phụ V1×RC3 | L02, L10, L15 | một chiều; tín hiệu; quyền lưu thông theo thời gian | HT | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | HT | Tính lại mỗi vòng | Chờ |
| L02 | V1 | RC1 (RC1–RC2) | V1×RC1; phụ V1×RC2 | L01, L10 | số làn; nút lớn; tín hiệu | HT | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | HT | Tính lại mỗi vòng | Chờ |
| L03 | V2 | RC1 (RC1–RC2) | V2×RC1; phụ V2×RC2 | L07, L17 | số làn; tốc độ giới hạn; tín hiệu | HT | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | HT | Tính lại mỗi vòng | Chờ |
| L04 | V2 | RC3 (RC2–RC3) | V2×RC3; phụ V2×RC2 | L08, L18 | mật độ nút; dừng–khởi hành | HT | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | HT | Tính lại mỗi vòng | Chờ |
| L05 | V3 | RC1 (RC1–RC2) | V3×RC1; phụ V3×RC2 | L06, L15, L20 | cấp đường; số làn; tín hiệu | HT | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | HT | Tính lại mỗi vòng | Chờ |
| L06 | V3 | RC1 (RC1–RC2) | V3×RC1; phụ V3×RC2 | L05, L20 | điểm gần ranh; quyền xe máy; số làn | HT | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | HT | Tính lại mỗi vòng | Chờ |
| L07 | V2 | RC2 (RC1–RC2) | V2×RC2; phụ V2×RC1 | L03, L17 | số làn; tốc độ; nút lớn | HT | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | HT | Tính lại mỗi vòng | Chờ |
| L08 | V4 | RC3 (RC1–RC3) | V4×RC3; phụ V4×RC1 | L04, L18 | một chiều; mật độ nút | HT | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | HT | Tính lại mỗi vòng | Chờ |
| L09 | V4 | RC1 (RC1–RC2) | V4×RC1; phụ V4×RC2 | L11, L19 | số làn; tín hiệu; nút giao | HT | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | HT | Tính lại mỗi vòng | Chờ |
| L10 | V1 | RC2 (RC1–RC2) | V1×RC2; phụ V1×RC1 | L01, L02, L19 | mật độ tín hiệu; số làn | HT | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | HT | Tính lại mỗi vòng | Chờ |
| L11 | V4 | RC2 (RC1–RC3) | V4×RC2; phụ V4×RC3 | L09, L18, L19 | nút; số làn; công trình | HT | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | HT | Tính lại mỗi vòng | Chờ |
| L12 | V5 | RC3 (RC2–RC3) | V5×RC3; phụ V5×RC2 | L11, L14, L19 | cấp đường; tín hiệu | HT | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | HT | Tính lại mỗi vòng | Chờ |
| L13 | V5 | RC1 (RC1–RC2) | V5×RC1; phụ V5×RC2 | L14 | cầu/đường gom; quyền xe máy | HT | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | HT | Tính lại mỗi vòng | Chờ |
| L14 | V5 | RC2 (RC2–RC3) | V5×RC2; phụ V5×RC3/RC4 | L12, L13 | nút; tín hiệu; đường địa phương | HT | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | HT | Tính lại mỗi vòng | Chờ |
| L15 | V3 | RC2 (RC2–RC3) | V3×RC2; phụ V3×RC3 | L01, L05, L20 | một chiều; mật độ nút | HT | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | HT | Tính lại mỗi vòng | Chờ |
| L16 | V2 | RC3 (RC1–RC3) | V2×RC3; phụ V2×RC1 | L03, L05, L06 | chuyển đổi cấp đường | HT | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | HT | Tính lại mỗi vòng | Chờ |
| L17 | V3 | RC3 (RC1–RC3) | V3×RC3; phụ V3×RC1 | L03, L07, L20 | tín hiệu; số làn; tốc độ | HT | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | HT | Tính lại mỗi vòng | Chờ |
| L18 | V4 | RC3 (RC1–RC3) | V4×RC3; phụ V4×RC1 | L08, L11, L19 | nút; đường gom; quyền xe máy | HT | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | HT | Tính lại mỗi vòng | Chờ |
| L19 | V4 | RC2 (RC1–RC3) | V4×RC2; phụ V4×RC3 | L09, L10, L11, L18 | tín hiệu; mật độ nút | HT | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | HT | Tính lại mỗi vòng | Chờ |
| L20 | V3 | RC2 (RC1–RC2) | V3×RC2; phụ V3×RC1 | L05, L06, L15, L17 | điểm gần ranh; số làn; tốc độ | HT | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | HT | Tính lại mỗi vòng | Chờ |
| O01 | N1 | RC1 (RC1–RC2) | N1×RC1; phụ N1×RC2 | O02, O05 | điểm cắt ranh; tốc độ; số làn | HT | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | HT | Tính lại mỗi vòng | Chờ |
| O02 | N1 | RC2 (RC1–RC2) | N1×RC2; phụ N1×RC1 | O01, O05 | số làn; tín hiệu; đô thị mới | HT | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | HT | Tính lại mỗi vòng | Chờ |
| O03 | N2 | RC1 (RC1–RC2) | N2×RC1; phụ N2×RC2 | O05, O06 | quyền xe máy; đường gom | HT | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | HT | Tính lại mỗi vòng | Chờ |
| O04 | N2 | RC2 (RC1–RC2) | N2×RC2; phụ N2×RC1 | O06, O07 | tốc độ; nút; quyền xe máy | HT | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | HT | Tính lại mỗi vòng | Chờ |
| O05 | N1 | RC3 (RC2–RC3) | N1×RC3; phụ N1×RC2 | O01, O02, O06 | cấp đường; công trình | HT | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | HT | Tính lại mỗi vòng | Chờ |
| O06 | N2 | RC4 (RC2–RC4) | N2×RC4; phụ N2×RC2 | O04, O05, O07 | đường địa phương; nút | HT | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | HT | Tính lại mỗi vòng | Chờ |
| O07 | N2 | RC3 (RC2–RC3) | N2×RC3; phụ N2×RC2 | O04, O06 | tốc độ; số làn; quyền tiếp cận cục bộ | HT | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | HT | Tính lại mỗi vòng | Chờ |
| O08 | N3 | RC2 (RC2–RC3) | N3×RC2; phụ N3×RC3 | O09, O39 | cấp đường; nút | HT | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | HT | Tính lại mỗi vòng | Chờ |
| O09 | N3 | RC1 (RC1–RC3) | N3×RC1; phụ N3×RC3 | O08, O39 | tốc độ; chạy đều; nút thưa | HT | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | HT | Tính lại mỗi vòng | Chờ |
| O10 | N4 | RC2 (RC1–RC3) | N4×RC2; phụ N4×RC3 | O11, O40 | đô thị vệ tinh; tín hiệu | HT | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | HT | Tính lại mỗi vòng | Chờ |
| O11 | N4 | RC1 (RC1–RC3) | N4×RC1; phụ N4×RC3 | O10, O40 | tốc độ; chạy đều | HT | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | HT | Tính lại mỗi vòng | Chờ |
| O12 | N5 | RC1 (RC1–RC2) | N5×RC1; phụ N5×RC2 | O13, O23 | tốc độ; số làn; nút | HT | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | HT | Tính lại mỗi vòng | Chờ |
| O13 | N5 | RC1 (RC1) | N5×RC1; phụ N5×RC2 | O12, O23, O39 | quyền xe máy; tốc độ | HT | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | HT | Tính lại mỗi vòng | Chờ |
| O14 | N5 | RC3 (RC2–RC3) | N5×RC3; phụ N5×RC2 | O15, O22, O23 | cấp đường; nút; quyền tiếp cận cục bộ | HT | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | HT | Tính lại mỗi vòng | Chờ |
| O15 | N5 | RC4 (RC2–RC4) | N5×RC4; phụ N5×RC2 | O14, O23 | đường địa phương; tín hiệu | HT | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | HT | Tính lại mỗi vòng | Chờ |
| O16 | N7 | RC1 (RC1–RC2) | N7×RC1; phụ N7×RC2 | O17, O22 | tốc độ; nút; chạy đều | HT | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | HT | Tính lại mỗi vòng | Chờ |
| O17 | N7 | RC3 (RC1–RC3) | N7×RC3; phụ N7×RC1 | O16, O24 | tốc độ; chuyển tiếp địa phương | HT | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | HT | Tính lại mỗi vòng | Chờ |
| O18 | N6 | RC1 (RC1–RC2) | N6×RC1; phụ N6×RC2 | O19, O21 | điểm ngoài ranh; tốc độ | HT | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | HT | Tính lại mỗi vòng | Chờ |
| O19 | N6 | RC1 (RC1) | N6×RC1; phụ N6×RC2 | O18, O20 | tốc độ; nút thưa | HT | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | HT | Tính lại mỗi vòng | Chờ |
| O20 | N6 | RC4 (RC2–RC4) | N6×RC4; phụ N6×RC2 | O19, O21, O22 | cấp đường; quyền tiếp cận cục bộ | HT | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | HT | Tính lại mỗi vòng | Chờ |
| O21 | N6 | RC3 (RC2–RC3) | N6×RC3; phụ N6×RC2 | O18, O20, O22 | quyền xe máy; nút; công trình | HT | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | HT | Tính lại mỗi vòng | Chờ |
| O22 | N6 | RC2 (RC2–RC3) | N6×RC2; phụ N6×RC3 | O14, O21 | đường ngang; nút | HT | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | HT | Tính lại mỗi vòng | Chờ |
| O23 | N5 | RC2 (RC2–RC4) | N5×RC2; phụ N5×RC4 | O12, O13, O14, O15 | đường địa phương/thu gom; mật độ nút | HT | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | HT | Tính lại mỗi vòng | Chờ |
| O24 | N7 | RC4 (RC2–RC4) | N7×RC4; phụ N7×RC2 | O17 | đường nông thôn/địa phương; tốc độ | HT | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | HT | Tính lại mỗi vòng | Chờ |
| O25 | N8 | RC2 (RC2–RC3) | N8×RC2; phụ N8×RC3 | O27, O28, O30 | xác minh ngoài ranh; nút | HT | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | HT | Tính lại mỗi vòng | Chờ |
| O26 | N8 | RC4 (RC2–RC4) | N8×RC4; phụ N8×RC2 | O27, O29 | quyền tiếp cận cục bộ; nút; số làn | HT | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | HT | Tính lại mỗi vòng | Chờ |
| O27 | N8 | RC3 (RC2–RC4) | N8×RC3; phụ N8×RC4 | O25, O26, O29 | đường địa phương/thu gom | HT | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | HT | Tính lại mỗi vòng | Chờ |
| O28 | N8 | RC2 (RC2–RC4) | N8×RC2; phụ N8×RC4 | O25, O30 | ranh 2030; cấp đường | HT | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | HT | Tính lại mỗi vòng | Chờ |
| O29 | N8 | RC4 (RC3–RC4) | N8×RC4; phụ N8×RC3 | O26, O27 | đường địa phương; nút | HT | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | HT | Tính lại mỗi vòng | Chờ |
| O30 | N8 | RC3 (RC2–RC3) | N8×RC3; phụ N8×RC2 | O25, O28 | cấp đường; tốc độ | HT | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | HT | Tính lại mỗi vòng | Chờ |
| O31 | N9 | RC1 (RC1–RC3) | N9×RC1; phụ N9×RC3 | O33, O38 | tốc độ; xe tải; nút | HT | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | HT | Tính lại mỗi vòng | Chờ |
| O32 | N9 | RC4 (RC2–RC4) | N9×RC4; phụ N9×RC2 | O38 | đường thu gom/địa phương | HT | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | HT | Tính lại mỗi vòng | Chờ |
| O33 | N9 | RC2 (RC1–RC2) | N9×RC2; phụ N9×RC1 | O31, O38 | tốc độ; quyền xe máy | HT | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | HT | Tính lại mỗi vòng | Chờ |
| O34 | N10 | RC1 (RC1–RC2) | N10×RC1; phụ N10×RC2 | O35, O37 | loại trừ khu Nội Bài; tốc độ | HT | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | HT | Tính lại mỗi vòng | Chờ |
| O35 | N10 | RC3 (RC2–RC4) | N10×RC3; phụ N10×RC4 | O34, O37 | đường địa phương/thu gom | HT | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | HT | Tính lại mỗi vòng | Chờ |
| O36 | N10 | RC4 (RC2–RC4) | N10×RC4; phụ N10×RC2 | O35, O37 | xác minh không thuộc Nội Bài | HT | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | HT | Tính lại mỗi vòng | Chờ |
| O37 | N10 | RC2 (RC2–RC4) | N10×RC2; phụ N10×RC4 | O34, O35, O36 | đường ven đô/nông thôn | HT | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | HT | Tính lại mỗi vòng | Chờ |
| O38 | N9 | RC3 (RC2–RC3) | N9×RC3; phụ N9×RC2 | O31, O32, O33 | cấp đường; nút | HT | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | HT | Tính lại mỗi vòng | Chờ |
| O39 | N3 | RC1 (RC1–RC2) | N3×RC1; phụ N3×RC2 | O08, O09, O13 | tốc độ; chạy đều | HT | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | HT | Tính lại mỗi vòng | Chờ |
| O40 | N4 | RC1 (RC1–RC2) | N4×RC1; phụ N4×RC2 | O10, O11 | tốc độ; nút thưa | HT | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | GIS | HT | Tính lại mỗi vòng | Chờ |

## A.1. Công thức ánh xạ điểm 0–100 cho từng tiêu chí

| Tiêu chí | Giá trị thô | Hướng tốt | Cách chuẩn hóa/điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 ΔD | ΔDᵢ(S) | Lớn | Min–max lợi ích, công thức (1). |
| C2 Gap | Gapᵢ(S) | Lớn | Min–max lợi ích. |
| C3 Đa dạng | Có thể dùng khoảng cách tới centroid của S hoặc số biến thuộc quantile chưa được phủ | Lớn | Min–max lợi ích; phải mô tả rõ cách chọn biến. |
| C4 Độc lập hình học | O_max(i,S) | Nhỏ | Min–max chi phí, công thức (2). |
| C5 Độc lập đặc trưng | d_min(i,S) | Lớn | Min–max lợi ích. |
| C6 Thực địa | Thang 0–5: an toàn, lặp, GPS, công trình, quyền chưa rõ | Lớn | Điểm/5. Chỉ áp dụng sau G1–G6. |
| C7 Vai trò không gian | 0–5 dựa trên tầng/ô/hành lang chưa có đại diện | Lớn | Điểm/5; phải quy định trước khi chạy chọn. |

## A.2. Thang thực địa C6 đề xuất

| Điểm | Mô tả |
| --- | --- |
| 5 | Điểm đầu/cuối an toàn; dễ lặp; tín hiệu GPS ổn định; không có công trình đáng kể; không còn quyền lưu thông chưa rõ. |
| 4 | Có một hạn chế nhỏ nhưng không ảnh hưởng chất lượng đo. |
| 3 | Có rủi ro trung bình, cần biện pháp tổ chức đo hoặc chọn thời gian. |
| 2 | Nhiều bất tiện; chỉ giữ nếu đóng góp độ phủ cao. |
| 1 | Khó triển khai lặp hoặc dữ liệu dễ sai; nên có tuyến thay thế. |
| 0 | Không khả thi; chuyển LOẠI/ĐỔI TUYẾN. |

# PHỤ LỤC B. MA TRẬN TRÙNG LẶP 60×60

Tạo ma trận đối xứng O gồm 60 hàng × 60 cột. Đường chéo O(i,i)=100%. Mỗi ô ngoài đường chéo là tỷ lệ chiều dài chung theo công thức (11). Nên tạo thêm ma trận d_X cùng kích thước. Trong báo cáo chính không cần in toàn bộ 3.600 ô nếu quá lớn; có thể lưu XLSX/CSV và chỉ trình bày các cặp O≥50%.

| Tuyến i | Tuyến j | Trạng thái tiền sàng lọc | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| L01 | L02 | Cặp ưu tiên tính O(i,j) và d_X; chưa phải kết luận trùng. | GIS |
| L01 | L10 | Cặp ưu tiên tính O(i,j) và d_X; chưa phải kết luận trùng. | GIS |
| L01 | L15 | Cặp ưu tiên tính O(i,j) và d_X; chưa phải kết luận trùng. | GIS |
| L02 | L10 | Cặp ưu tiên tính O(i,j) và d_X; chưa phải kết luận trùng. | GIS |
| L03 | L07 | Cặp ưu tiên tính O(i,j) và d_X; chưa phải kết luận trùng. | GIS |
| L03 | L16 | Cặp ưu tiên tính O(i,j) và d_X; chưa phải kết luận trùng. | GIS |
| L03 | L17 | Cặp ưu tiên tính O(i,j) và d_X; chưa phải kết luận trùng. | GIS |
| L04 | L08 | Cặp ưu tiên tính O(i,j) và d_X; chưa phải kết luận trùng. | GIS |
| L04 | L18 | Cặp ưu tiên tính O(i,j) và d_X; chưa phải kết luận trùng. | GIS |
| L05 | L06 | Cặp ưu tiên tính O(i,j) và d_X; chưa phải kết luận trùng. | GIS |
| L05 | L15 | Cặp ưu tiên tính O(i,j) và d_X; chưa phải kết luận trùng. | GIS |
| L05 | L16 | Cặp ưu tiên tính O(i,j) và d_X; chưa phải kết luận trùng. | GIS |
| L05 | L20 | Cặp ưu tiên tính O(i,j) và d_X; chưa phải kết luận trùng. | GIS |
| L06 | L16 | Cặp ưu tiên tính O(i,j) và d_X; chưa phải kết luận trùng. | GIS |
| L06 | L20 | Cặp ưu tiên tính O(i,j) và d_X; chưa phải kết luận trùng. | GIS |
| L07 | L17 | Cặp ưu tiên tính O(i,j) và d_X; chưa phải kết luận trùng. | GIS |
| L08 | L18 | Cặp ưu tiên tính O(i,j) và d_X; chưa phải kết luận trùng. | GIS |
| L09 | L11 | Cặp ưu tiên tính O(i,j) và d_X; chưa phải kết luận trùng. | GIS |
| L09 | L19 | Cặp ưu tiên tính O(i,j) và d_X; chưa phải kết luận trùng. | GIS |
| L10 | L19 | Cặp ưu tiên tính O(i,j) và d_X; chưa phải kết luận trùng. | GIS |
| L11 | L12 | Cặp ưu tiên tính O(i,j) và d_X; chưa phải kết luận trùng. | GIS |
| L11 | L18 | Cặp ưu tiên tính O(i,j) và d_X; chưa phải kết luận trùng. | GIS |
| L11 | L19 | Cặp ưu tiên tính O(i,j) và d_X; chưa phải kết luận trùng. | GIS |
| L12 | L14 | Cặp ưu tiên tính O(i,j) và d_X; chưa phải kết luận trùng. | GIS |
| L12 | L19 | Cặp ưu tiên tính O(i,j) và d_X; chưa phải kết luận trùng. | GIS |
| L13 | L14 | Cặp ưu tiên tính O(i,j) và d_X; chưa phải kết luận trùng. | GIS |
| L15 | L20 | Cặp ưu tiên tính O(i,j) và d_X; chưa phải kết luận trùng. | GIS |
| L17 | L20 | Cặp ưu tiên tính O(i,j) và d_X; chưa phải kết luận trùng. | GIS |
| L18 | L19 | Cặp ưu tiên tính O(i,j) và d_X; chưa phải kết luận trùng. | GIS |
| O01 | O02 | Cặp ưu tiên tính O(i,j) và d_X; chưa phải kết luận trùng. | GIS |
| O01 | O05 | Cặp ưu tiên tính O(i,j) và d_X; chưa phải kết luận trùng. | GIS |
| O02 | O05 | Cặp ưu tiên tính O(i,j) và d_X; chưa phải kết luận trùng. | GIS |
| O03 | O05 | Cặp ưu tiên tính O(i,j) và d_X; chưa phải kết luận trùng. | GIS |
| O03 | O06 | Cặp ưu tiên tính O(i,j) và d_X; chưa phải kết luận trùng. | GIS |
| O04 | O06 | Cặp ưu tiên tính O(i,j) và d_X; chưa phải kết luận trùng. | GIS |
| O04 | O07 | Cặp ưu tiên tính O(i,j) và d_X; chưa phải kết luận trùng. | GIS |
| O05 | O06 | Cặp ưu tiên tính O(i,j) và d_X; chưa phải kết luận trùng. | GIS |
| O06 | O07 | Cặp ưu tiên tính O(i,j) và d_X; chưa phải kết luận trùng. | GIS |
| O08 | O09 | Cặp ưu tiên tính O(i,j) và d_X; chưa phải kết luận trùng. | GIS |
| O08 | O39 | Cặp ưu tiên tính O(i,j) và d_X; chưa phải kết luận trùng. | GIS |
| O09 | O39 | Cặp ưu tiên tính O(i,j) và d_X; chưa phải kết luận trùng. | GIS |
| O10 | O11 | Cặp ưu tiên tính O(i,j) và d_X; chưa phải kết luận trùng. | GIS |
| O10 | O40 | Cặp ưu tiên tính O(i,j) và d_X; chưa phải kết luận trùng. | GIS |
| O11 | O40 | Cặp ưu tiên tính O(i,j) và d_X; chưa phải kết luận trùng. | GIS |
| O12 | O13 | Cặp ưu tiên tính O(i,j) và d_X; chưa phải kết luận trùng. | GIS |
| O12 | O23 | Cặp ưu tiên tính O(i,j) và d_X; chưa phải kết luận trùng. | GIS |
| O13 | O23 | Cặp ưu tiên tính O(i,j) và d_X; chưa phải kết luận trùng. | GIS |
| O13 | O39 | Cặp ưu tiên tính O(i,j) và d_X; chưa phải kết luận trùng. | GIS |
| O14 | O15 | Cặp ưu tiên tính O(i,j) và d_X; chưa phải kết luận trùng. | GIS |
| O14 | O22 | Cặp ưu tiên tính O(i,j) và d_X; chưa phải kết luận trùng. | GIS |
| O14 | O23 | Cặp ưu tiên tính O(i,j) và d_X; chưa phải kết luận trùng. | GIS |
| O15 | O23 | Cặp ưu tiên tính O(i,j) và d_X; chưa phải kết luận trùng. | GIS |
| O16 | O17 | Cặp ưu tiên tính O(i,j) và d_X; chưa phải kết luận trùng. | GIS |
| O16 | O22 | Cặp ưu tiên tính O(i,j) và d_X; chưa phải kết luận trùng. | GIS |
| O17 | O24 | Cặp ưu tiên tính O(i,j) và d_X; chưa phải kết luận trùng. | GIS |
| O18 | O19 | Cặp ưu tiên tính O(i,j) và d_X; chưa phải kết luận trùng. | GIS |
| O18 | O21 | Cặp ưu tiên tính O(i,j) và d_X; chưa phải kết luận trùng. | GIS |
| O19 | O20 | Cặp ưu tiên tính O(i,j) và d_X; chưa phải kết luận trùng. | GIS |
| O20 | O21 | Cặp ưu tiên tính O(i,j) và d_X; chưa phải kết luận trùng. | GIS |
| O20 | O22 | Cặp ưu tiên tính O(i,j) và d_X; chưa phải kết luận trùng. | GIS |
| O21 | O22 | Cặp ưu tiên tính O(i,j) và d_X; chưa phải kết luận trùng. | GIS |
| O25 | O27 | Cặp ưu tiên tính O(i,j) và d_X; chưa phải kết luận trùng. | GIS |
| O25 | O28 | Cặp ưu tiên tính O(i,j) và d_X; chưa phải kết luận trùng. | GIS |
| O25 | O30 | Cặp ưu tiên tính O(i,j) và d_X; chưa phải kết luận trùng. | GIS |
| O26 | O27 | Cặp ưu tiên tính O(i,j) và d_X; chưa phải kết luận trùng. | GIS |
| O26 | O29 | Cặp ưu tiên tính O(i,j) và d_X; chưa phải kết luận trùng. | GIS |
| O27 | O29 | Cặp ưu tiên tính O(i,j) và d_X; chưa phải kết luận trùng. | GIS |
| O28 | O30 | Cặp ưu tiên tính O(i,j) và d_X; chưa phải kết luận trùng. | GIS |
| O31 | O33 | Cặp ưu tiên tính O(i,j) và d_X; chưa phải kết luận trùng. | GIS |
| O31 | O38 | Cặp ưu tiên tính O(i,j) và d_X; chưa phải kết luận trùng. | GIS |
| O32 | O38 | Cặp ưu tiên tính O(i,j) và d_X; chưa phải kết luận trùng. | GIS |
| O33 | O38 | Cặp ưu tiên tính O(i,j) và d_X; chưa phải kết luận trùng. | GIS |
| O34 | O35 | Cặp ưu tiên tính O(i,j) và d_X; chưa phải kết luận trùng. | GIS |
| O34 | O37 | Cặp ưu tiên tính O(i,j) và d_X; chưa phải kết luận trùng. | GIS |
| O35 | O36 | Cặp ưu tiên tính O(i,j) và d_X; chưa phải kết luận trùng. | GIS |
| O35 | O37 | Cặp ưu tiên tính O(i,j) và d_X; chưa phải kết luận trùng. | GIS |
| O36 | O37 | Cặp ưu tiên tính O(i,j) và d_X; chưa phải kết luận trùng. | GIS |

# TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ LIÊN KẾT

[1] Hung, W.T., Tong, H.Y., Lee, C.P., Ha, K., Pao, L.Y. (2007). Development of a practical driving cycle construction methodology: A case study in Hong Kong. Transportation Research Part D, 12(2), 115–128. DOI: 10.1016/j.trd.2007.01.002. Liên kết

[2] Tong, H.Y., Hung, W.T. (2010). A Framework for Developing Driving Cycles with On-Road Driving Data. Transport Reviews, 30(5), 589–615. DOI: 10.1080/01441640903286134. Liên kết

[3] Tong, H.Y., Tung, H.D., Hung, W.T., Nguyen, H.V. (2011). Development of driving cycles for motorcycles and light-duty vehicles in Vietnam. Atmospheric Environment, 45(29), 5191–5199. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2011.06.023. Liên kết

[4] Nguyen Thi Yen Lien và cộng sự (2022). A study on the determination of the real-world driving characteristics of motorcycles in Hanoi. Transport and Communications Science Journal, 73(4), 412–426. DOI: 10.47869/tcsj.73.4.6. Liên kết

[5] Nguyen Thi Yen Lien, Than Thi Hai Yen (2023). Estimating the greenhouse gas emission factor of motorcycles under real-world driving conditions in Hanoi: a case study. Transport and Communications Science Journal, 74(7), 764–774. DOI: 10.47869/tcsj.74.7.1. Liên kết

[6] QGIS Documentation, Network analysis – shortest/fastest path algorithms. Liên kết

[7] QGIS Documentation, Vector overlay – Intersection. Liên kết

[8] OpenStreetMap Wiki – Key:highway. Liên kết

[9] OpenStreetMap Wiki – Key:access. Liên kết

[10] OpenStreetMap Wiki – Key:oneway. Liên kết

[11] OpenStreetMap Wiki – Key:motorcycle. Liên kết

[12] HĐND thành phố Hà Nội. Nghị quyết 57/2025/NQ-HĐND ngày 26/11/2025, Quy định thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Liên kết

[13] Thủ tướng Chính phủ. Quyết định 519/QĐ-TTg ngày 31/3/2016, Phê duyệt Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Liên kết

[14] Duran, A., Earleywine, M. (2012). GPS Data Filtration Method for Drive Cycle Analysis Applications. SAE World Congress / NREL. Liên kết

[15] Duc, K.N. et al. (2020/2021). A robust method for collecting and processing the on-road instantaneous data of fuel consumption and speed for motorcycles. Journal of the Air & Waste Management Association, 71, 81–101. Liên kết

## Nguồn nội bộ sử dụng để xây dựng chuyên đề

Tài liệu “QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG XÂY DỰNG VÀ SÀNG LỌC 60 TUYẾN ỨNG VIÊN XE MÁY HÀ NỘI”, cập nhật tháng 9/2026, do người dùng cung cấp. Chuyên đề này kế thừa mã tuyến, phân tầng, RC, các cặp cần kiểm tra trùng, chỉ số D, P_ô, O(i,j), ΔD và quy trình QGIS từ tài liệu đó; hệ trọng số và thuật toán 30 tuyến là phần phát triển bổ sung.